ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

Secretaria de Planejamento

PROJETO: GALERIA EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BENEDITO

‘’MARGEM DIREITA’’

Localização/Coordenadas Geográficas:

X=662800.7521 - Y=7035254.7863

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- COMPOSIÇÃO DO BDI

- PLANILHA DE CUSTOS

- CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

| ______________________________ |  |
| --- | --- |
| A3D ENGENHARIA CIVIL LTDA ME |  |
| CNPJ: 19.383.844/0001-97 |  |
| CREA - 124934-9 - CAU SC 25285-9 |  |

Benedito Novo - SC, 20 de Maio de 2017

PROJETO: GALERIA EM CONCRETO ARMADO SOBRE O RIO BENEDITO – MARGEM DIREITA

Localização: Ruas Éric Maus e Karl Blease – B. Centro - Benedito Novo – SC

Localização/Coordenadas Geográficas: X=662800.7521 - Y=7035254.7863

Município: Benedito Novo – SC.

1.  GENERALIDADES

O presente projeto trata-se de uma galeria em concreto armado sobre o Rio Benedito, tem por objetivo aumentar a vazão de água, nos dias decorrentes em grandes volumes de chuva.

Este memorial descritivo visa descrever o dimensionamento e relatar o conjunto de obras projetadas, de modo que venha a beneficiar o bom andamento do cronograma pré-estabelecido. Estas especificações zelam pela segurança, eficiência e qualidade das obras durante sua implantação.

Todos os itens descritos na planilha de custos e neste memorial descritivo, contemplam o serviço pronto e em perfeita funcionalidade.

O valor da obra foi orçado em R$165.650,65, e com cronograma de execução de 03 meses.

2.  INSTALAÇÃO DO CANTEIRO

2.1 – Ligações provisórias

Não haverá necessidade de ligação provisória de energia elétrica, visto que será utilizada a instalação existente no local (casarão existente).

2.2 – Abrigos

Não haverá necessidade de execução de abrigo provisório, visto que serão utilizadas as instalações existentes, localizadas em terreno de propriedade da prefeitura municipal de Benedito Novo, situadas próximo a ponte.

Para a execução da obra não há necessidade de alojamento/abrigo para funcionários, visto que a Cidade de Benedito Novo, dispõe de hotéis e pousadas e também na região existem empresas especializadas na execução deste tipo de serviço, podendo assim ser, a ida e volta todo dia ao canteiro de obras.

2.3 – Proteções

Será obrigatório o uso de equipamentos de segurança individual e coletiva, para a proteção dos funcionários da obra.

Será obrigatória a instalação de equipamentos de segurança para terceiros (população em geral), como, por exemplo, telas, tapumes, faixas de sinalização, sendo que deverão ser perfeitamente visíveis durante o dia e a noite.

Todos os equipamentos elétricos utilizados na execução da obra deverão ser devidamente aterrados.

2.4 – Placas

Será obrigatória a instalação das seguintes placas:

Placa de identificação da obra conforme norma.

Placa da empresa executora conforme norma.

Utilizar cavaletes, fitas e placas para sinalização do local. Inclusive sinalização noturna.

3 – INFRAESTRUTURA

3.1 – Considerações gerais

A implantação/locação da obra, será feita através de gabaritos de madeira, com a utilização de equipamento topográfico para perfeita locação e nivelamento da obra.

O material/detritos a ser escavado, (terraplenagem), será depositado não terreno baldio, situado na Rua Rodeio, esquina com a Rua Karl Blease, coordenadas geográficas Long. 22J 663053.71 m E e Lat. 7034109.67 m S, distando do canteiro de obras 1.160,00 metros.

A fundação da obra será do tipo rasa, por meio de sapata corrida de concreto armado, apoiada diretamente sobre a rocha, nas dimensões especificadas no projeto estrutural. A rocha deverá apresentar planicidade e que esteja nivelada, previamente limpa, deverão ser executados furos nas rochas de acordo com o projeto estrutural, e as barras de aço serão ficadas com adesivo estrutural tipo ‘’epoxi’’, com a finalidade de evitar deslocamentos da fundação.

Após a concretagem, cura e desforma, os blocos, tirantes e placas deverão ser reaterrados, com material limpo, em camadas de no máximo 20 cm e apiloadas manualmente.

3.2 – Formas

As formas serão executadas com tábuas de pinus de 25 mm de espessura com gravatas a cada 40 cm, e amarradas, quando for o caso, com arame recozido no10, para evitar que se deformem durante a concretagem. Deverão ser estanques, para evitar a perda da pasta de cimento e estarem perfeitamente aprumadas, niveladas e alinhadas. Ao final da obra será efetuada a desforma.

3.3 – Armaduras

As armaduras serão executadas em aço CA50 e CA 60, obedecendo, rigorosamente, o projeto estrutural.

3.4 – Concreto

O concreto utilizado, será do tipo usinado/bombeado e resistência mínima Fck = 35 Mpa.

As formas que receberão o concreto deverão ser previamente molhadas, para evitar a desidratação prematura do cimento.

O lançamento será feito com cuidado e em altura inferior a 200 cm e o adensamento será, obrigatoriamente, mecânico, através de vibrador de imersão, observando-se que este não fique imerso, no mesmo ponto, por tempo prolongado, para evitar o desagregamento dos materiais constituintes do concreto.

Poucas horas após o lançamento e adensamento do concreto, quando este começar a endurecer superficialmente, deverá procede-se a cura, devendo-se para isto, molhar constantemente o concreto e as formas durante, no mínimo, sete dias.

A escavação do terreno para a execução das fundações será mecânica.

Sendo necessário reaterrar as fundações, este será executado, com material limpo, em camadas de no máximo 20 cm e apiloadas mecanicamente.

Todos os elementos estruturais da infraestrutura serão em concreto armado, conforme projeto apresentado.

4 – SUPERESTRUTURA DA PONTE

4.1 – Considerações gerais

A estrutura, constituída por: pilares, cortina, aleta, e laje, todas serão executada nas dimensões especificadas no projeto estrutural.

4.2 – Formas

As formas serão executadas com tábuas de pinus de 25 mm de espessura com gravatas a cada 40 cm, e amarradas, quando for o caso, com arame recozido no10 , para evitar que se deformem durante a concretagem. Deverão ser estanques, para evitar a perda da pasta de cimento e estarem perfeitamente aprumadas, niveladas e alinhadas. As formas deverão estar firmes através de escoramento e gravatas de madeira.

4.3 – Armaduras

As armaduras serão executadas e aço CA50 e CA60, obedecendo, rigorosamente, o projeto estrutural.

4.4 – Concreto

O concreto utilizado nos elementos descritos acima, será do tipo dosado em central (usinado e bombeado, inclusive reguá), com brita 1 e resistência Fck = 35 Mpa.

As formas que receberão o concreto deverão ser previamente molhadas, para evitar a desidratação prematura do cimento.

O lançamento será feito com cuidado e em altura inferior a 200 cm e o adensamento será, obrigatoriamente, mecânico, através de vibrador de imersão, observando-se que este não fique imerso, no mesmo ponto, por tempo prolongado, para evitar o desagregamento dos materiais constituintes do concreto.

Poucas horas após o lançamento e adensamento do concreto, quando este começar a endurecer superficialmente, deverá procede-se a cura, devendo-se para isto, molhar constantemente o concreto e as formas durante, no mínimo, cinco dias.

5. ESCAVAÇÃO MECÂNICA

A escavação tem por objetivo assentar os elementos estruturais em seus devidos locais e nas cotas estabelecidas no projeto.

Proceder a demarcação topográfica, tendo como referência o projeto, determinando os locais e as cotas escavação.

As escavações deverão ser executadas de acordo com as cotas e alinhamentos de projeto.

Utilizar escavadeiras mecânicas do tipo retro-escavadeiras ou Drag-line para as operações de escavação e carga, depositando os materiais removidos diretamente sobre caminhões basculantes e destes para o local destinado como depósito ou bota-fora.

Todo material não reaproveitado nas operações de reaterros será destinado aos bota-foras (aterros pré-localizados) conforme orientações da fiscalização.

O fundo da cava deverá ser compactado mecanicamente até atingir a resistência prevista no projeto (100% do próctor Normal).

O fundo da cava deverá ter inclinação de seis graus no sentido do reaterro.

Não serão permitidos valores de cotas individuais para as distâncias lineares de 10 metros superiores a 3 mm de tolerância na vertical, na formação do fundo da cava.

Para apropriar os serviços executados será elaborado um levantamento topográfico dos volumes escavados tendo como referência o projeto executivo, apresentando planilhas de cálculos dos volumes em metros cúbicos, considerando escavação, carga e transporte dos materiais.

Não será permitida a execução da fase seguinte, sem a devida liberação do fundo da cava pela equipe de topografia.

Os muros existentes nas laterais, será removido, de acordo com o comprimento do projeto.

6. REATERRO E APILOAMENTO

O reaterro consiste em restaurar as áreas escavadas, utilizando material boa qualidade. (Rachão e base graduada).

O reaterro somente será autorizado depois do concreto devidamente estar curado, dentro dos prazos e normar. Utilizar o material escavado, desde que este seja de boa qualidade, que deve estar depositado em local seco e de fácil acesso.

As camadas de reaterro não deverão ultrapassar 20 cm de espessura sendo o recomendo para uma melhor compactação 15 cm (mecânica).

Executar compactação mecânica com o auxílio de equipamentos tipo vibro - propulsores de operação manual.

Solicitar liberação da camada compactada a fiscalização.

7. REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE ASFALTO

Será necessário remover a pavimentação asfáltica, sendo a largura desta determinada no projeto. O material retirado deverá ser depositado em bota-fora.

A pavimentação que foi removida, será executada com sub-base de rachão compactado / pedra estabilizada granulometricamente. Sobre a sub-base será executada a base e depois a pintura de imprimação.

Sobre a pintura de imprimação será executada a base, concreto betuminoso usinado a quente com 6,00 cm de espessura. Ampliação de acordo com a Norma Vigente.

8. GUARDA CORPO

Nas laterais da galeria será executado guarda corpo em concreto pré-fabricado, conforme guarda corpo detalhado em projeto.

9. LIMPEZA FINAL

Ao final da obra será feito limpeza total da obra.

| ______________________________ |  |
| --- | --- |
| A3D ENGENHARIA CIVIL LTDA ME |  |
| CNPJ: 19.383.844/0001-97 |  |
| CREA - 124934-9 - CAU SC 25285-9 |  |

Benedito Novo - SC, 20 de Maio de 2017