TERMO DE REFERÊNCIA

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - O presente Termo de Referência tem por finalidade definir os elementos básicos que norteiam a AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES NOVOS TIPO FURGÃO PARA SER TRANSFORMADO EM AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO BÁSICA TIPO “A”, SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA NA CABINE EM AMBULANCIA DE REMOÇÃO BASICA TIPO “A” E SERVIÇOS DE TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA (RENAULT MASTER) COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA NA CABINE EM VAN PASSAGEIRO COM ACESSIBILIDADE.

2 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

2.1 – A aquisição dos veículos e transformações se fazem necessários para renovar a frota de veículos da saúde afim de dar maior agilidade e conforto no atendimento dos usuários.

3 - OBJETOS E CUSTOS ESTIMADOS

3.1 - É objeto do presente termo a aquisição dos objetos, conforme as especificações a seguir:

| ITEM | QTD | UND | DESCRIÇÃO DO OBJETO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | UND | VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO TIPO FURGÃO PARA SER TRANSFORMADO EM AMBULANCIA DE REMOÇÃO BASICA TIPO A, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - Ano/modelo atual de mercado; - Zero km; - Cor branca; - Tração dianteira ou traseira com rodados simples; - Motor diesel dianteiro de 4 (quatro) cilindros, potência mínima de 110cv, turbo alimentado; - Direção hidráulica ou eletro-hidráulica; - Computador de bordo original; - Air Bag para motorista e passageiro original de fábrica; - Ar condicionado original de fábrica na cabine; - Freio a disco nas 4 (quatro) rodas com sistema antiblocante (ABS) e freio de estacionamento; - Distância entre eixos mínima de 3.000mm; - Comprimento externo mínimo de 5.000mm; - Largura interna mínima de 1.600mm; - Altura interna mínima de 1.300mm; - Comprimento interno mínimo de 2.800mm; - Carroceria totalmente em aço; - Capacidade de carga mínima de 1.200kg; - Compartimento de carga com capacidade volumétrica mínima de 6m³; - Porta traseira com abertura horizontal que permita ampla abertura, com vidros fixos, com no mínimo 1.200mm de largura e 1.200mm de altura; - Porta lateral corrediça com degraus de acesso, com janela de correr, com sistema de trilho corrediço, com sistema de suporte da porta resistente de forma a suportar as rígidas manobras de abertura e fechamento da porta, impedindo a queda da porta. Porta lateral deverá ser posicionada na parte anterior do compartimento de carga e deverá ter no mínimo 900mm de largura e 1.200mm de altura; - Vidros retrovisores externos elétricos com controle de fácil acesso ao motorista. - Vidros elétricos e verdes ou escuros nas portas dianteiras, com acionamento no painel ou console das portas e controle único dos dois vidros para o motorista; - Travas elétricas e alarme com acionamento a distância com controle na chave; - Possuir no mínimo uma tomada de 12 Volts no painel; - Faróis de neblina originais de fábrica; - Sensor de estacionamento traseiro; - Cintos de Segurança com regulagem de altura para motorista e passageiro; - Sistema de som com Rádio e entrada USB com alto-falantes e antena; - Garantia mínima de 01 (um) ano, a contar da entrega do veículo; - O veículo deverá conter todos os equipamentos obrigatórios exigidos pela legislação de trânsito. | 117.817,50 | 235.635,00 |
| 01 | 02 | UND | TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA NA CABINE EM AMBULANCIA DE REMOÇÃO BASICA TIPO A, SEGUINDO AS PORTARIAS E A NBR 14561 QUE TRATAM DAS NORMAS TÉCNICAS PARA A MONTAGEM DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS MÉDICAS E RESGATE, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - REVESTIMENTO INTERNO: As paredes internas com isolamento termo acústico e serão revestidas de material lavável e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns às superfícies hospitalares. Dessa forma o revestimento interno do teto e laterais será em chapas brancas de fibra de vidro inteiriças e sem emendas, laminadas em moldes já com o formato da parte interna da carroceria e com reforços laterais de perfis de aço com tratamento anticorrosivo. Vedação das junções das chapas do teto e laterais com cola poliuretana de uso da indústria automotiva própria para tal finalidade. - REVESTIMENTO ASSOALHO: O assoalho será revestido em manta vinílica, com película de poliuretano ultra resistente, monolítico (anti-bactericida), para resistir a trafego intenso, com espessura de 2 mm, atendendo as normas de flambabilidade ante escorregadio com resistência solar, resistência química e resistência térmica O material do revestimento do assoalho deverá cobrir todo o comprimento e largura da área de trabalho do compartimento. Sendo instalando sobre piso de madeira compensado naval, com aproximadamente 10 mm de espessura, ou sobre material de mesma resistência ou superior que o compensado naval, e mesma durabilidade ou superior que o compensado naval. - JANELAS: Instalação de janela lateral de correr com estrutura em alumínio na porta lateral com vidros temperados e película opaca com três faixas de 01 cm a fim de permitir a visibilidade. Janela de comunicação entre a cabine e o salão instalada na divisória original do veículo. - MACA RETRÁTIL: Com dois anos de garantia, confeccionada em estrutura de duralumínio encaixado e fixado por punhos, e sistema automático antiqueda, em conformidade com a norma da ABNT/NBR/14561:2000 permite a operação com no máximo duas pessoas. Peso máximo de 34 kg e suporta vítimas de até 180 kg. A maca possui ainda cintos de segurança com sistema de engate rápido (mesmo modelo dos cintos das poltronas) para fixação da vítima e da maca rígida e um (1) cinto de segurança com sistema de quatro (4) pontas. Possui esse equipamento sistema de cabeceira móvel com posições que variam de 0º a 90º; com base montada sobre quatro rodas de borracha de 5'', sendo duas com freio; O ponto onde fica deitada a vítima possui colchão com espuma com densidade 33, revestido com tecido sintético, sem costuras, impermeável e lavável com produtos químicos, e que seja apoiado sobre uma grade (estrado) alumínio. Deverá ser apresentado junto com a proposta de preços o registro na ANVISA do equipamento acima descrito. – DEA - Desfibrilador Externo Automático com Visualização de ECG com suporte e com terminal elétrico, incluindo kits para utilização em pacientes adultos e infantis. - LIXEIRA interna com tampa acionada por pedal confeccionada em aço inox com cesto interno removível com no mínimo 10 litros, com mecanismo resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, preso à carroceria do veículo através de parafusos e no reforço estrutural a ser instalado na carroceria. - ARMÁRIO: Armário aéreo instalado na parte superior da lateral esquerda (lado do motorista), confeccionado em compensado naval revestido externa e internamente de formica branca, estruturado com perfil de alumínio extrusado de canto boleado, com portas de acrílico corrediças, perfil plástico na cor branca para correr o acrílico, o armário terá um comprimento máximo de 1,2m com altura e profundidade de 0,3m. - BANCO BAÚ: Deverá ser previsto um banco lateral, escamoteável, tipo baú, confeccionado em madeira de compensado naval, estruturado com perfil de alumínio extrusado de canto boleado, revestida de fórmica texturizada externa e internamente (não sendo aceito aglomerado ou MDF na construção), com comprimento mínimo de 1.2m, sob o mesmo será montado 02 ou mais assentos individuais de espuma (sobre a tampa escamoteável do baú) e 02 ou mais encostos laterais e individuais, confeccionados em espuma injetada, com revestimento em courvim de alta resistência, sendo que a espuma utilizada deverá possuir espessura máxima de 50 mm e densidade mínima de 30 kgf/m³.A tampa deste banco possuirá dois sistemas de dobradiça com mola para sustentar a tampa aberta, um em cada lateral. - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO: Suporte para cilindro de oxigênio de 3.5 M³, confeccionado com tubos de aço e pintura anticorrosiva, com cintas reguláveis e mecanismo resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, preso à carroceria do veículo através de parafusos e no reforço estrutural a ser instalado na carroceria. - CORRIMÃO: Instalação de corrimão em alumínio polido e punhos de plástico injetado e ponteiras de fechamento arredondadas de alta resistência, instalado na parte central do teto do veículo. - SUPORTE PARA SORO E SANGUE: Um suporte para soro e sangue, confeccionado em alumínio, instalado no corrimão com regulagem de posição e cintas de velcro para fixação dos frascos. - SINALIZAÇÃO ACÚSTICA E LUMINOSA DE EMERGÊNCIA: Sinalizador tipo barra linear, com módulos injetados em policarbonato na cor vermelha e lente inteiriça, com comprimento mínimo de 1000 mm, largura mínima de 250 mm e altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto e na cabine do veículo. Estrutura da barra em ABS reforçado com alumínio extrusado, ou alumínio extrusado na cor prata, cúpula, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV. Conjunto luminoso composto por diodos emissores de luz (led), na cor vermelha, de alta frequência (mínimo de 240 flashes por minuto). Este equipamento possui sistema de gerenciamento de carga automático, gerenciando a carga da bateria quando o veículo não estiver ligado, desligando automaticamente o sinalizador se necessário. Sinalizador acústico com amplificador de potência mínima de 100 W RMS @ 13,8 Vcc. Este sinalizador acompanha o Laudo que atende as normas SAEJ575, contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação, este deve ser apresentado junto com a proposta de preços bem como homologação da fabricante dos equipamentos de sinalização para a empresa que fará a instalação nos veículos declarando que a mesma é homologada de forma que que seja mantida a garantia dos mesmos após a instalação. Quatro lâmpadas tipo led fixadas na carroceria ou para-choques, sendo duas na parte dianteira próximo aos faróis e duas na parte traseira próximas às lanternas de freio, resistente às condições climáticas, com no mínimo 6 (seis) led’s funcionando na forma strobe acionado pelo painel de comando da iluminação de emergência da cabine. - Iluminação interna: instalação de no mínimo duas luminárias embutidas no teto, com base estampada em alumínio, lâmpadas de LED, com no mínimo 50 led ´s, distribuídas de forma a iluminar todo o compartimento do paciente, com desligamento automático ao retirar a chave da ignição. - AR CONDICIONADO: Caixa evaporadora no ambiente traseiro com resistência a impactos e vibrações, cuja caixa deverá comportar um núcleo de refrigeração dimensionado para a demanda da temperatura referida, deverá fornecer uma potência de 30.000 BTU’s no compartimento traseiro (salão de atendimento). - GRAFISMO EXTERNO: Deverá ser entregue com Adesivos Externos Frontais, Laterais e traseiros, adesivo com os logos da Secretaria Municipal de Saúde e Município de Benedito Novo, sendo fornecido o layout pela Secretaria Municipal de Saúde. Os adesivos deverão ter garantia mínima de 02 (dois) anos. - OUTROS: Proteção contra impactos nas portas de acesso ao compartimento do paciente, através de espuma e courvim especial, conforme a necessidade do cliente; - CONDIÇÕES GERAIS: A empresa implementadora responsável pelas alterações deverá zelar pela: Confiabilidade e adequação em estrada do veículo, não tendo efeito negativo sob as características originais de condução; Ausência de danos subsequentes, resultantes da fixação ou instalação de componentes, como sistemas elétricos ou eletrônicos exclusivos; Segurança funcional e liberdade de movimento de todas as peças móveis. Todas as instalações e alterações deverão levar em consideração as informações contidas no “Manual do implementador” emitidas pela respectiva montadora. A empresa deverá fornecer toda a documentação para a alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância. | 45.533,33 | 91.066,66 |
| 01 | 01 | UND | TRANSFORMAÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO AMBULÂNCIA (RENAULT MASTER) COM AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA NA CABINE EM VAN PASSAGEIRO, SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS PARA A MONTAGEM DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM EQUIPAMENTO DE ACESSIBILIDADE CATEGORIA ELEVADOR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - REVESTIMENTO INTERNO: Revestimento interno do teto e laterais em material lavável com reforços e perfis de aço na linha automotiva, isolação termo acústica em isopor tipo P2 de alta densidade. Piso em chapas de compensado naval de 15mm, revestido em vinalite antiderrapante, sem emendas ou frestas para não haver infiltração de líquidos e para obter uma perfeita assepsia, com acabamentos em perfis de alumínio. Revestimento das poltronas dianteiras mantendo o mesmo padrão do compartimento traseiro, com troca do apoio de cabeça. - POLTRONAS TRASEIRAS: Automotivas para 13 (treze) passageiros reclináveis, revestidas em courvim para facilitar a limpeza, confeccionadas em estrutura de aço tratado, estofadas com espuma injetada automotiva, com cistos de segurança abdominais - AR CONDICIONADO: Ar condicionado com duto central em plástico injetado e iluminação embutida. - ACESSIBILIDADE: Equipamento de acessibilidade da categoria elevador, tipo poltrona móvel, com capacidade homologada pelo INMETRO de no mínimo 150kg, com acionamento hidráulico, 12V e com funcionamento automático para embarque e desembarque de pessoa com deficiência física sentado diretamente na poltrona do veículo, mantendo assim a lotação original do veículo e transportando com segurança e igualdade todos os passageiros prezando pela inclusão social. Este sistema permite que até 3 (três) cadeirantes possam ser transportados na primeira carreira de poltronas, permitindo assim um aproveitamento total da lotação do veículo, mesmo sem cadeirantes. - GRAFISMO EXTERNO: Deverá ser entregue com Adesivos Externos Frontais, Laterais e traseiros, adesivo com os logos da Secretaria Municipal de Saúde e Município de Benedito Novo, sendo fornecido o layout pela Secretaria Municipal de Saúde. Os adesivos deverão ter garantia mínima de 5 (cinco) anos. - CONDIÇÕES GERAIS: Fiação elétrica protegida por conduítes de fácil acesso para manutenção e cabos antichama com terminais clipados nas pontas dos fios. Bagageiro traseiro inferior com estrutura tubular nos dois últimos níveis de poltronas para guarda de bagagens. Jogo de cortinas para as janelas laterais e vidros traseiros. Adesivo tipo película escura com 5% de visibilidade em todos os vidros do compartimento traseiro e 75% de visibilidade nos vidros da cabine dianteira. Tacógrafo eletrônico digital. Extintor de incêndio 4kg com suporte metálico. Estribo com estrutura de aço e plataforma superior em alumínio lavrado junto a porta lateral para facilitar o embarque de passageiros. A empresa deverá fornecer toda a documentação para a alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de ambulância para van passageiro. | 46.916,67 | 46.916,67 |
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 373.618,33 |

3.2 – Os valores de referência estão de acordo com os orçamentos prévios realizados com empresas do ramo.  Cópia dos orçamentos se encontram anexos a este Termo.

3.3 - A licitante vencedora deverá apresentar/enviar juntamente com a proposta de preços readequada, prospectos, folders ou catálogos comerciais originais do objeto vencido, onde deverão constar as dimensões e características, para que se possa verificar a conformidade do objeto ofertado com o descrito no Edital, sob pena de inabilitação e desclassificação da proposta na forma de julgamento do Edital.

4 - DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 - A nota fiscal/fatura deverá ser apresentada ao responsável pelo recebimento do bem ou serviço, o qual terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da apresentação para atestar o cumprimento pela empresa das obrigações contratuais.

4.1.1 - A data da apresentação da nota fiscal/fatura será devidamente registrada nos autos do processo pelo responsável em atestar o recebimento do bem ou serviço.

4.2 - O pagamento será realizado após o recebimento do objeto e da respectiva nota fiscal, devidamente atestada pelo responsável do setor requerente, observado o cumprimento integral das disposições contidas no Edital e seus anexos.

4.3 - O pagamento será creditado em nome da Contratada, mediante ordem bancária em conta corrente por ela indicada uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no Edital.

4.4 - O pagamento, mediante a emissão de qualquer modalidade de ordem bancária, será realizado desde que a Contratada efetue a cobrança de forma a permitir o cumprimento das exigências legais, principalmente no que se refere às retenções tributárias.

4.5 - A Contratada, optante pelo Simples, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, declaração, conforme modelo constante do Anexo IV da Instrução Normativa SRF nº. 480, de 15/12/2004, substituído pelo Anexo IV constante da IN RFB n° 791, de 10 de dezembro de 2006. Caso não o faça, ficará sujeita à retenção de imposto e contribuições, de acordo com a referida Instrução.

4.6 - A nota fiscal/fatura que contiver erro será devolvida à contratada para retificação e reapresentação, interrompendo-se a contagem do prazo fixado de 05 dias úteis para o responsável pelo recebimento atestar, que recomeçará a ser contado integralmente a partir da data de sua reapresentação.

4.7 - A compensação financeira é admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Administração, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso. É devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela.

4.8 - Em caso de inadimplência de pagamento por parte da administração, os valores serão atualizados monetariamente, a partir do dia de seu vencimento e até o de sua liquidação, segundo os mesmos critérios adotados para a atualização de obrigações tributárias, conforme disciplina o artigo 117 da constituição do Estado de Santa Catarina.

4.9 - A empresa deverá apresentar Nota Fiscal com CNPJ idêntico ao apresentado na proposta e consequentemente lançado na Nota de Empenho, devendo constar também o número do processo licitatório e a modalidade, número da Nota de Empenho, à fim de acelerar o trâmite de recebimento do produto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

4.10 - Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

4.11 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

4.12 - Os recursos necessários à presente contratação, acham-se classificados na dotação orçamentária que se segue:

04.001.0010.0301.0400.2402.3390391900.1020000 – Receitas transf. impostos - saúde

04.001.0010.0301.0400.2402.3390392500.1020000 – Receitas transf. impostos - saúde

04.001.0010.0301.0400.2402.4490524800.1020000 – Receitas transf. impostos - saúde

04.001.0010.0301.0400.2402.4490524800.1330000 – Receitas conv. – União/saúde

04.001.0010.0301.0400.2402.4490524800.3330000 – Receitas conv. – União/saúde

04.001.0010.0301.0400.2402.4490524800.3380101 – SUS/União - PAB

04.001.0010.0301.0400.2402.4490524800.1630000 – Receitas conv. – Estado/saúde

04.001.0010.0301.0400.2402.4490524800.3630000 – Receitas conv. – Estado/saúde

5 - PRAZO CONTRATUAL, CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E RECEBIMENTO

5.1 - O contrato vigorará da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2019, podendo ser prorrogado nos termos da legislação vigente.

5.2 – A empresa vencedora do item 01 – veículo tipo furgão, deverá entregar o veículo por sua conta e risco na sede da empresa vencedora do item 02 que fara a transformação no prazo máximo de 30 (trinta) dias, e a empresa transformadora deverá entregar o veículo devidamente transformado e em perfeitas condições de uso na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Celso Ramos, nº 5.070, Centro, Benedito Novo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir do momento que receber o veículo da empresa vencedora do item 01.

5.2.1 – A empresa vencedora do item 02 deverá cumprir e respeitar os limites de garantia do veículo a ser transformado.

5.3 – O veículo do item 03 será entregue pela Prefeitura na sede da empresa que fará a transformação para Van Passageiro, e esta deverá entregar o veículo devidamente transformado e em perfeitas condições de uso na sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Celso Ramos, nº 5.070, Centro, Benedito Novo, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados a partir do momento que receber o veículo da empresa Prefeitura.

5.4 - No ato da entrega dos veículos e dos serviços de transformação os respectivos fornecedores deverão apresentar nota fiscal que será submetida à aprovação e conferência, observado o cumprimento integral das disposições contidas no Edital e seus anexos.

5.5 - Fica estabelecido que os objetos serão recebidos:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto entregue com as especificações do edital e seus anexos;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e consequente aceitação.

5.6 - O recebimento definitivo do veículo, não exclui a responsabilidade do fornecedor pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização da mesma.

6 - EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO DAS LICITANTES

6.1 - As pessoas jurídicas interessadas em participar da licitação deverão atender, por ocasião da habilitação, ao exigido no art. 4º, XIII da Lei nº 10.520/2002 e art. 27 da Lei nº 8666/93 conforme o caso.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 - Constituem obrigações da CONTRATADA:

I) manter as condições da habilitação e qualificação apresentadas na licitação, durante toda a execução do contrato;

II) dar fiel execução ao objeto do contrato, bem como, providenciar as suas expensas e a contento da PREFEITURA, todas as substituições e correções que se fizerem necessárias sem ônus para a mesma;

III) executar o objeto diretamente, sendo vedada a subcontratação;

IV) responsabilizar-se, direta e exclusivamente pela execução do objeto deste contrato e, consequentemente responder, civil e criminalmente, por todos os danos e prejuízos que, na execução dele, venha, direta ou indiretamente a provocar ou causar para a PREFEITURA ou a terceiros, independentemente da fiscalização exercida pela mesma.

V) responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato nos termos do artigo 71 da Lei nº 8666/93.

8 - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

8.1 - Constituem obrigações da PREFEITURA:

I) realizar o pagamento na forma estipulada no Edital;

II) acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;

III) notificar a Contratada por escrito, sobre quaisquer irregularidades que venham a ocorrer em função da execução do objeto do contrato.

9 - DAS PENALIDADES

9.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

a) Advertência para cumprimento do contrato no prazo de 05 (cinco) dias;

b) Multa moratória de até 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de 20 (vinte) dias.

9.1.1 – A mora superior a 20 (vinte) dias será considerada inexecução contratual ensejadora da hipótese de rescisão contratual, a critério da Administração, consoante o art. 77 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

9.1.2 - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

9.2 - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

a) Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

b) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total da contratação;

c) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o Município de Benedito Novo pelo prazo de até 02 (dois) anos;

c.1) Tal penalidade pode implicar suspensão de licitar e impedimento de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal.

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior, podendo o Município incluir as informações no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), administrado pela Controladoria Geral da União e disponível em http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc.

9.2.1 - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

9.2.2 - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

9.3 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

9.4 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

9.5 - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa e cobrados judicialmente.

9.5.1 - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

9.6 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município.

9.7 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

9.8 - Serão aplicadas também a seguinte penalidade para a infração abaixo descrita:

a) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da proposta apresentada em caso de não regularização da documentação pertinente à habilitação fiscal (no caso de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte), no prazo previsto no parágrafo 1º do art. 43 da LC 123/2006.

Benedito Novo/SC, 31 de janeiro de 2019.

RONIE GILBERTO LOEWEN

Secretário de Saúde e Assistência Social

Aprovo o presente Termo de Referência:

JEAN MICHEL GRUNDMANN

Prefeito