TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Pregão: 40/2021.

Afigurando-me que a licitação epigrafada se encontra regularmente desenvolvida dentro dos parâmetros legais, está em ordem e não há impugnações ou recursos pendentes de julgamento e, restando ainda presente o interesse na contratação/compra que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento de que se cogita em favor da empresa vencedora:.

212679 - TS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.. Lote: 1 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE.. Item; Produto; Unidade; Marca; Qtde; Valor Unitário; Valor Total. 1; SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO GALVANIZADO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2½X2MM; 2X2MM; 1½X1,50MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75 PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 1,9MM PARA CHAPA DE APOIO DE PÉ. TUBO EM AÇO CARBONO TREFILADO SCHEDULE 80 (73MMX58,98MM). UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8X2½, PARAFUSOS ZINCADOS; ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1160MM ALTURA, 1750MM FRENTE E 600MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$1.424,62; R$1.424,62. 2; SIMULADOR DE REMO DUPLO GALVANIZADO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2X2MM; 1½X3MM. BARRA CHATA 3/16X1¼. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO 2X5,50MM SCHEDULE 80 (60,30X49,22). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335MMX315MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MMX30MM), SOLDA MIG, CHUMBADOR PARABOUT DE NO MÍNIMO 3/8X2½, PARAFUSOS ZINCADOS, BUCHA ACETAL, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2" COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. TUBO ÚNICO COM REDUÇÃO DE DIÂMETRO, ELIMINANDO EMENDAS DE SOLDA, NA PEGADA DE MÃO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 830MM ALTURA, 800MM FRENTE E 944MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$1.370,3957; R$1.370,3957. 3; ROTAÇÃO DIAGONAL COM VERTICAL GALVANIZADO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3½X2MM; 2X2MM; 1X2MM; ¾X2MM. TUBO TREFILADO REDONDO DIN (55MMX44MM). CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO; 3MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA. UTILIZAR PINOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTADOS (ROLAMENTOS DUPLOS), TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230MMX3/16, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8X1¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8, PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS. TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 2¼ E TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3½, AMBOS COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO. ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1800MM ALTURA, 850MM FRENTE E 400MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$847,8707; R$847,8707. 4; BICICLETA DUPLA GALVANIZADA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 2½X2MM; 2X3MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA PONTO DE FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO E 2MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 335MMX315MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8X2½. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 2½. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, CONJUNTO DE PÉ DE VELA DE FERRO E/OU ALUMÍNIO ROLAMENTO PADRÃO COM PEDAL DE PLÁSTICO E/OU ALUMÍNIO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 568MM ALTURA, 1300MM FRENTE E 1300MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$1.146,1043; R$1.146,1043. 5; BARRA FIXA DUPLA GALVANIZADA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3½X3,75MM; 1½X3MM; 1½X2MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230MMX3/16, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8X1¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8, UTILIZAR EIXOS DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 3½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO ACOMPANHANDO A DIMENSÃO EXTERNA DO TUBO, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2200MM ALTURA, 2500MM FRENTE E 226MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$828,1528; R$828,1528. 6; PRESSÃO DE PERNAS. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4X3MM; 3½X3,75; 2X2MM; 2X3MM; CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM PARA REFORÇO DE ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO E 2MM PARA BANCO E ENCOSTO COM DIMENSÕES DE 335MMX315MM E ESTAMPADOS COM BORDAS ARREDONDADAS. TUBO DE AÇO CARBONO TREFILADO DE NO MÍNIMO 2X5,50MM SCHEDULE 80 (60,30MMX49,22MM). EIXOS MACIÇOS, TODOS ROLAMENTOS DUPLOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, BATENTES REDONDOS DE BORRACHA FLEXÍVEL (53MM X 30MM), SOLDA MIG. CHUMBADOR COM FLANGE DE 230MMX3/16, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8X1¼ E ARRUELA ZINCADA DE 5/8', EIXOS MACIÇO TREFILADO DE 3/8', PARAFUSOS ZINCADOS, ARRUELAS E PORCAS FIXADORAS; TAMPÃO EMBUTIDO 2', EM PLÁSTICO INJETADO DE 3' ½', ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADO. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1540MM ALTURA, 322MM FRENTE E 1970MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$971,1078; R$971,1078. 7; PRANCHA ABDOMINAL. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3½X3,75MM; 2X2MM; 1½X2MM; 1X2MM. OBLONGO DE 20MMX48MMX2MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 4,75MM. BARRA CHATA DE 2½X¼. CHUMBADOR COM FLANGE DE 230MMX3/16, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8X1¼ E ARRUELA ZINCADA DE 5/8, EIXOS DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE 3/8. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 3½. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO E/OU EMBORRACHADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 660MM ALTURA, 700MM FRENTE E 1700MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$655,621; R$655,621. 8; ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO GALVANIZADO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3½X3,75MM; 2½X2 MM; 2X2MM; 1½X3MM; 1½X1,50MM; 1X2MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM NO MÍNIMO 1,90MM; 4,75MM; METALÃO DE NO MÍNIMO 30MMX50MMX2MM. BARRA CHATA DE NO MÍNIMO 3/16X1¼. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE NO MÍNIMO 2½ COM ACABAMENTO ESFÉRICO. CHUMBADOR COM FLANGE DE NO MÍNIMO 230MMX3/16, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE NO MÍNIMO 5/8X1¼ E ARRUELA ZINCADA DE NO MÍNIMO 5/8, HASTES DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE NO MÍNIMO 3/8. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. UTILIZA-SE PINOS MACIÇOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1650MM ALTURA, 1230MM FRENTE E 2060MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$1.537,9981; R$1.537,9981. 9; BARRA PARALELA GALVANIZADO. FABRICADA COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3½, 1" E 3/16 COM ESPESSURAS DE 2MM, ORIFÍCIOS TUBULARES, EXTREMIDADES SUPERIORES BLINDADAS EM CHAPA 14. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2000MM ALTURA, 1500MM FRENTE E 1500MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$828,1528; R$828,1528. 10; JOGO DE BARRA COM ESPALDAR GALVANIZADO. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 3½ X 3,75MM; 1½X3MM; 1½X2MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM 4,75MM. CHUMBADOR COM FLANGE DE 230MMX3/16, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8X1¼, ARRUELA ZINCADA DE 5/8, EIXOS DE FERRO MACIÇO TREFILADO DE 3/8. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO EM PLÁSTICO INJETADO DE 3½. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADOS. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2200MM ALTURA, 3500MM FRENTE E 226MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$1.035,191; R$1.035,191. 11; ESCADA HORIZONTAL COM LATERAIS VERTICAL. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 2X2MM; 2X2MM; 1X2MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO COM 6MM. METALÃO 30MMX50MMX2MM. CHUMBADOR COM FLANGE DE 260MMX1/4, CORTE A LASER COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO ZINCADOS DE 5/8X1¼, ARRUELA ZINCADA DE 5/8. PARAFUSOS E PORCAS DE FIXAÇÃO ZINCADAS. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2200MM DE ALTURA, 500MM FRENTE E 3200M LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$921,813; R$921,813. 12; BANCO DO PRAÇA GALVANIZADA. FABRICADO COM TUBOS DE AÇO CARBONO DE 1" ½X2MM; 3/4X2MM; 1½X2MM. CHAPAS DE AÇO CARBONO CORTADAS DE 3MM; 2MM. BARRA CHATA DE 3/16X1¼. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO, PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO INJETADO OU EMBORRACHADOS. CHUMBADOR PARABOLTS DE 3/8"X2½". TAMPÃO DE PLÁSTICO DE 1½. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 1050MM ALTURA, 1600MM FRENTE E 752MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 12; R$458,4417; R$5.501,3008. 13; PLACA ORIENTATIVA GALVANIZADO. FABRICADA COM TUBO DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 3' X 1,50; 2' X 1,50 MM, CHAPA DE AÇO CARBONO DE NO MÍNIMO 0,90 MM; 4,75 MM. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE A BASE DE FOSFATO; PELÍCULA PROTETIVA DE RESINA DE POLIÉSTER TERMO-ENDURECÍVEL COLORIDO COM SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE PÓ ELETROSTÁTICO, SOLDA MIG, PARAFUSOS ZINCADOS E ARRUELAS FIXADORAS, ORIFÍCIOS PARA A FIXAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE NO MÍNIMO 37 CM ABAIXO DO CONCRETO; TAMPÃO EMBUTIDO EXTERNO EM METAL DE 3". DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2200MM ALTURA, 2180MM FRENTE E 100MM LATERAL. ADESIVO DE ALTA FIXAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DOS GRUPOS MUSCULARES, INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E DADOS DO FABRICANTE. DEPOSIÇÃO DE LIGA METÁLICA A BASE DE ZINCO EM PROCESSO DE BANHO POR SUBMERSÃO A QUENTE, COM FUNÇÃO DE PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS.; UNIDADE; DYSSIL; 1; R$931,6719; R$931,6719. Total do Fornecedor:; R$ 17.999,9999.

Benedito Novo/ SC, 16 de abril de 2021....

ARRABEL ANTONIETA LENZI MURARA Prefeita de Benedito Novo.