MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO IV

Obra: Reforma e Ampliação - Unidade de Saúde Barra São João

Local:	Barra São João

Área a ser Ampliada: 74,46 m2

Área total: 159,15 m2

Município: Benedito Novo – SC

01 – Generalidades

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra, especificar os materiais e técnicas a serem empregados na execução dos serviços, e complementar as informações que não puderam ser colocadas em planta.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado como os serviços executados nesta obra, deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT.

Os projetos executivos, arquitetônicos e complementares, estarão rigorosamente de acordo com a Resolução - RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, e a RDC Nº 189, de 18 de julho de 2003, que dispõe sobre o regulamento técnico para planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos assistenciais de saúde.

O projeto básico será fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Benedito Novo.

02 – Serviços preliminares

Será executado um barraco para depósito de materiais e equipamentos.

O prédio será locado de forma que se adaptem perfeitamente as condições do terreno.

03 – Concreto

03.01 – Armado

As fundações serão executadas com sapatas distribuídas e dimensionadas de acordo com as cargas e a resistência do solo. Ligando as sapatas e servindo de apoio as paredes serão executadas vigas de baldrame.

A cada sapata corresponderá uma coluna embutida na parede ou isolada.

No respaldo das paredes serão executadas vigas (cintas) para suportarem as descargas da laje e cobertura. Todas as peças de concreto armado serão calculadas e dimensionadas de acordo com os esforços a que forem submetidos.

03.02 – Simples

Em toda a área da obra, sobre aterro apiloado, será executado um contrapiso de concreto simples com 10 cm de espessura.

O mesmo procedimento será adotado na execução da calçada externa conforme projeto arquitetônico.

04 – Impermeabilização

O contrapiso da obra e as vigas de baldrame serão impermeabilizados com uma camada de 1,5 cm de argamassa de cimento de areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante.

05 – Alvenaria

Executada a camada impermeabilizante sobre as vigas de baldrame segue-se o assentamento dos tijolos. As paredes serão executadas com tijolos cerâmicos de seis furos, em pé, assentados com argamassa de cal e areia traço 1:3 e cimento no traço 1:10 de acordo com o projeto arquitetônico.

06 – Laje Pré-Fabricada

As lajes de forro das áreas ampliadas serão do tipo pré-fabricada convencional e executada de acordo com as recomendações do fabricante.

07 – Armação e Cobertura

A cobertura existente deverá passar por uma revisão na estrutura de madeira e também nas telhas cerâmicas do tipo francesa, a fim de corrigir qualquer imperfeição existente, ou material deteriorado. Qualquer peça que por ventura for substituída deverá ter as mesmas bitolas da existente.

A armação será executada com madeira itaúba ou similar nas quantidades e bitolas necessárias para suportar cobrimento com telha cerâmica do mesmo tipo da telha cerâmica existente.

Não serão admitidas ondulações na estrutura.

A cobertura será executada com telha cerâmica do mesmo tipo da telha cerâmica existente.

As cumeeiras e os demais acessórios de fixação serão empregados de acordo com as recomendações técnicas do fornecedor.

As calhas e os rufos serão de alumínio e as descidas com tubos de PVC.

08 – Revestimentos.

08.01- Paredes

Todas as novas paredes internas, externas e a laje de forro serão previamente chapiscadas. Em seguida serão emboçadas com argamassa de cal e areia traço 1:3 e cimento 1:10.

As paredes da Copa, dos Sanitários e do Abrigo de Recipientes de Resíduos Sólidos serão revestidas com cerâmica até o teto, dessa forma não receberão reboco, somente o emboço. As demais paredes serão rebocadas, sendo que o traço do reboco será o mesmo do emboço, porém, com areia fina e peneirada.

A cerâmica empregada será branca, 30x30, marca Cecrisa ou similar, classificação extra. De acordo com o item C.1 - “Acabamentos de Paredes, Pisos, Tetos e Bancadas”, da RDC Nº 50, as cerâmicas, quando usadas nas áreas críticas, não poderão possuir índice de absorção de água superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente, além do que, o rejunte de suas peças, quando existir, também deve ser de material com esse mesmo índice de absorção.

08.02 – Pisos

Todos os pisos internos serão revestidos com cerâmica 40x40, lisa, PEI-4, marca Cecrisa ou similar, tonalidade clara e classificação extra. A junta será executada conforme descrito no item anterior.

Nos ambientes onde não constar cerâmica nas paredes, o piso será arrematado com rodapés em tiras da mesma cerâmica do piso, com 5 cm de altura. De acordo com o item C.2, item 6 – Condições Ambientais de Controle de Infecção (RDC nº 50/02), a execução da junção entre o rodapé e o piso deve ser de tal forma que permita a completa limpeza do canto formado, e que não haja ressalto na junção dos mesmos com as paredes.

As calçadas e passeios externos serão revestidos com uma camada de cimento alisado. Os acessos e circulações não terão degraus.

09 – Esquadrias

Serão todas colocadas de acordo com o projeto e a tabela de esquadrias.

09.01 – Portas

Todas as portas internas serão chapeadas, semi-ocas, de cedrinho ou similar. Deverão ser lisas com pintura a óleo na cor branco.

A porta externa da Copa será de madeira maciça.

As portas do Abrigo de Recipientes de Resíduos Sólidos, do Gás e Compressor (do consultório odontológico) serão do tipo veneziana e confeccionadas com chapa metálica.

As portas da Sala de Esterilização, da Sala de Lavagem e Descontaminação e do Depósito de Material de Limpeza (D.M.L.) deverão contar com mola hidráulica.

As dobradiças, três por porta, serão de inox. As fechaduras, cromadas e com tambor, serão da marca Pado ou similar.

As fechaduras dos sanitários terão tranqueta interna e serão da marca Pado ou similar.

09.02 – Janelas

As novas janelas também serão de madeira (mesmo padrão das existentes), para não descaracterizar a edificação.

As janelas serão de correr na Sala de Imunização e no Consultório Ginecológico, serão de abrir na Sala de Curativos, no Consultório Indiferenciado e no Consultório Odontológico. Nas demais dependências serão do tipo basculante.

Os vidros das janelas serão transparentes com espessura mínima de 3 mm. Nas salas de Curativos, de Lavagem e Descontaminação, de Esterilização e na Sala de Imunização, serão utilizadas telas protetoras de vetores nas esquadrias, para evitar a entrada de insetos.

09.03 – Forros

Na área externa coberta será instalado forro de PVC, acompanhando a inclinação da cobertura.

10 – Instalação Hidrossanitária

Será feita revisão da instalação hidráulica da edificação. A instalação hidráulica da área a ser ampliada será executada a partir da instalação existente. A edificação contará com 2 (duas) caixas d`água para permitir o uso de uma enquanto a outra estiver interditada para reparos ou limpeza (conforme RDC 50, item B.3 Distribuição de Água).

Em cada novo sanitário será instalado um vaso sanitário e um lavatório sem coluna marca Incepa ou similar de cor branca. 	Nos vasos sanitários serão instaladas válvulas de descarga marca Docol ou similar e nos lavatórios uma torneira metálica cromada Docol ou similar.

No Consultório Odontológico, na Sala de Curativos, na Sala de Imunização, e na Sala de Lavagem e Descontaminação serão instalados bancadas com pias de lavagem, da marca Incepa ou similar.

Conforme a RDC Nº. 50, está previsto um ponto de água fria também na Sala de Esterilização.

No Consultório Odontológico e no Indiferenciado, na Sala de Curativos e na Sala de Imunização serão instalados lavatórios para assepsia das mãos dos profissionais de saúde. No Consultório Ginecológico fica dispensada a existência de lavatório extra, já que existe um sanitário dentro do mesmo.

Na Sala de Lavagem e Descontaminação será instalada uma pia de despejo, além da pia de lavagem comum. A pia de despejo é destinada a receber resíduos líquidos e pastosos, dotada de válvula de descarga e tubulação de esgoto de 75mm no mínimo. Já a pia de lavagem é destinada preferencialmente à lavagem de utensílios.

Na Copa será instalado um balcão com tampo de inox, com uma cuba embutida.

O processamento das atividades de recebimento/lavagem e secagem/armazenagem de roupas do EAS será terceirizado, realizado por empresa especializada.

Todas as torneiras serão metálicas cromadas da marca Docol ou similar.

Externamente em pontos a determinar, serão instaladas torneiras metálicas para jardim. Um destes pontos estará próximo ao abrigo externo para “Acondicionamento e Armazenamento de Resíduos Sólidos”, para que este possa ser higienizado.

O sistema hidráulico deverá dispor de registros internos que permitam eventuais consertos e reparos.

A Unidade será abastecia pela rede pública da CASAN; e as águas servidas, serão enviadas para a fossa séptica e filtro apropriado, executado de acordo com os padrões da Prefeitura Municipal de Benedito Novo.

O sistema fossa/filtro, bem como, caixas de inspeção e gordura, serão executados de acordo com as normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Benedito Novo, destacando e priorizando sempre o que determina a Resolução – RDC Nº 50, de 21 de fevereiro de 2002.

11 – Instalação Elétrica

Será feita revisão da instalação elétrica da edificação. A instalação elétrica da área a ser ampliada será executada a partir da instalação existente.

A instalação elétrica será executada de acordo com o projeto. Os condutores serão embutidos nas paredes, lajes e peças em concreto armado com eletrodutos flexíveis e nas bitolas necessárias.

Na elaboração do projeto executivo serão seguidas rigorosamente as normas da CELESC.

A edificação será abastecida pela rede pública de energia elétrica, CELESC, sendo todas as ligações de acordo com a NB 01.

Será instalado um compressor no consultório odontológico. É recomendável que este compressor seja instalado em ambiente com tomada externa de ar e que possua proteção para combater a repercussão acústica causada pelo motor. Este estará localizado na parte externa do consultório odontológico, conforme projeto arquitetônico.

12- Climatização

Para fins de conforto, poderão ser instalados aparelhos de ar condicionado, nos Consultórios, na Sala de Curativos e Sala de Imunização.

13- Obras Externas

Conforme projeto, será executado um abrigo externo para “Acondicionamento e Armazenamento de Resíduos Sólidos”, anexo ao Posto de Saúde, destinado à guarda de resíduos de serviços de saúde sólidos (lixo), servindo toda a edificação. Sua área será suficiente para a guarda de dois recipientes coletores. Este abrigo será executado conforme os itens “Concreto”, “Impermeabilização”, “Alvenaria”, “Laje Pré-fabricada”, acima mencionados. A laje será impermeabilizada respeitando as recomendações do fabricante. O piso e as paredes deste Abrigo Externo serão revestidos com cerâmica; estas serão executadas de acordo com o item “Revestimentos”. Este, assim como todas as áreas molhadas do EAS, contará com um ralo. A Prefeitura Municipal se responsabilizará pela coleta e destinação do mesmo, periodicamente.

14 - Condições de Segurança contra Incêndio

Deverão ser instalados extintores de incêndio, distribuídos no interior do prédio, em local sinalizado e de fácil acesso, indicados e especificados por empresa especializada.

Placas Luminosas com indicação de “Saída” serão instaladas no interior das áreas comuns da edificação.

Com relação ao Dispositivo Elétrico de Emergência, serão instaladas luminárias de emergência (com baterias), nas áreas de circulação e na Área de Registro e Espera de Pacientes.

15 – Pintura

Todas as paredes não revestidas com cerâmica nem epóxi, e a laje de forro, serão pintados com tinta acrílica marca Suvinil ou similar, com cor branco gelo, sobre uma de mão de selador. Estas devem ser resistentes à lavagem e ao uso de desinfetantes.

As paredes e os tetos das Salas de Curativos, de Lavagem e Descontaminação, de Esterilização e Estocagem de Material Esterilizado e de Imunização serão pintadas com tinta elaborada a base de epóxi. Estas devem ser resistentes à lavagem, ao uso de desinfetantes e não devem ser aplicadas com pincel.

As portas de madeira deverão ser lisas, e serão pintadas com pintura a óleo na cor Branca.

Nestes serviços serão sempre aplicadas as pinturas de fundo recomendadas para cada caso e, sobre elas, serão dadas tantas demão quantas forem necessárias para que o acabamento fique perfeito.

16 – Limpeza

Toda a obra será limpa e desimpedida de entulhos. Os vidros, os pisos, as paredes de cerâmica e a louça sanitária serão lavados.

17 – Entrega da obra

Após a limpeza e com o “habite-se” expedido pela Prefeitura Municipal de Benedito Novo será feita à entrega da obra a comunidade.

18 – Observações Finais

Esta Unidade de Saúde não conta com uma Sala de Demonstração e Educação em Saúde, já que estas atividades serão realizadas na Unidade de Saúde do Centro.

Nesta Unidade de Saúde a Sala de Utilidades foi substituída pela Sala de Lavagem e Descontaminação, conforme RDC 50, no quadro “Unidade Funcional: 5-Apoio Técnico”, na página 74.

AMMVI - Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí

Departamento de Arquitetura e Engenharia

Benedito Novo, março de 2010