ANEXO IV

MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO

JARDIM DE INFÂNCIA

Obra: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO JARDIM

Local: Benedito Novo – SC

GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra de reforma e ampliação do Jardim, especificar os materiais e técnicas a serem empregada na execução dos serviços, e complementar as informações que não constem nos projetos.

Todos os acabamentos e níveis da obra terão como referência o prédio atual.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, bem como os serviços executados nessa obra, deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT. A obra será executada de acordo com os projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Benedito Novo.

Em caso de divergência entre a cota apresentada nas plantas e as medidas existentes no local, prevalecerá sempre a medida do local. Deverá ser seguido rigorosamente os projetos apresentados, sendo proibido qualquer tipo de alteração sem o consentimento dos autores do projeto.

A guarda de materiais e equipamentos na obra assim como a segurança dos mesmos é de responsabilidade da construtora. Cabe ainda a empresa executora zelar pela limpeza do local assim como o isolamento do mesmo para evitar a entrada de pessoas não autorizadas no canteiro de obra. O transporte e disposição de materiais ou entulhos devem ser realizados em local e horário definidos pela prefeitura.

Fica a empresa executora obrigada a manter no local um diário de obra em 3 vias sendo uma delas devidamente anotada e assinada pelo responsável e entregue periodicamente à Prefeitura Municipal. A empresa executora deve ainda estar com todas as suas obrigações fiscais e trabalhistas em dia, assim como manter equipamentos de segurança a disposição dos empregados e fiscalizar o uso dos mesmos.

Serão mantidos, atualizados, no canteiro de obras, Alvarás, Certidões, Licenças e ART´s, evitando-se interrupções por embargo; assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam ao serviço.

É obrigatória a fixação na obra, em local determinado pela fiscalização, as placas da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, da contratada e dos Responsáveis Técnicos.

Considerações Gerais

1. A contratada deverá manter na obra: diário de obra, onde será anotado o andamento da obra e todas as alterações que venham a ocorrer. A cada medição de obra deverá ser apresentado o diário de obra correspondente aos dias trabalhados até aquela data.

2. Em caso de dúvida quanto à interpretação do memorial descritivo, do projeto arquitetônico e detalhes deverá ser sempre consultada a Secretaria de Educação bem como o Engenheiro da Prefeitura.

3. Todos os detalhes de serviços constantes nos desenhos e não mencionados nas especificações serão interpretados como fazendo parte do projeto, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações e não detalhados nos desenhos serão interpretados como fazendo parte do projeto.

4. Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como dessas especificações poderá ser feita sem consulta prévia e consentimento por escrito da Secretaria de Educação.

5. A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

6. À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial de especificações, projeto ou detalhes.

7. A contratada deverá assumir inteiramente a Responsabilidade Técnica pela execução da obra, pelos acabamentos, e pela resistência e estabilidade dos materiais empregados.

8. É obrigatória semanalmente a visita e o acompanhamento da obra pelo responsável técnico.

ESPECIFICAÇÕES

1. - SERVIÇOS INICIAIS

1.1. Legalização da Obra: A contratada deverá apresentar ao Engenheiro da Prefeitura a ART de execução dos serviços, a matrícula do INSS (CEI) e o Diário de Obra para sua abertura e assinaturas, bem como colocar a placa da obra.

1.2.. Locação da Obra: A obra será locada na forma convencional, sendo que as medidas locais prevalecerão sobre as de projeto.

2. – INFRAESTRUTURA

2.1. Brocas: As brocas serão escavadas no local podendo ser manuais ou mecânicas. Seu diâmetro será de 25 cm com profundidade variável até atingir a resistência necessária as cargas da obra. Estima-se a profundidade em 6,00 m. A concretagem será realizada após a escavação para se evitar desmoronamentos. O concreto será de 25 Mpa.

Será colocada uma armadura de treliça 5,0mm com 3,00 m de comprimento para encabeçamento da broca e amarração com o bloco.

2.2. Blocos: serão executados em concreto armado 25 Mpa com as armaduras especificadas.

2.3. Vigas Baldrames: Executadas em concreto armado 25 Mpa com as dimensões e armaduras especificadas..

2.4. Demolição do muro e paredes: O muro existente na lateral deverá ser rebaixado para que a viga V1 seja assentada sobre ele. As paredes da lateral serão demolidas para a ampliação.

3. – SUPRAESTRUTURA

3.1. Pilares e Vigas: Em concreto armado 25 Mpa com armaduras especificadas.

3.2. Laje: Do tipo pré-moldada com recobrimento de 5,0cm de concreto 25 Mpa. A armadura de distribuição será com aço 4,2mm a cada 15 cm. O contratado deverá observar o beiral de laje existente e executar da mesma forma.

A remoção do escoramento das lajes não poderá ser feita antes de 21 dias.

É obrigatório o uso de espaçadores nas ferragens conforme norma técnica.

O fornecedor da laje deverá providenciar guia do CREA – ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e deverá ser fornecida ao Engenheiro da Prefeitura.

4. – IMPERMEABILIZAÇÕES

4.1. Vigas baldrames: Sobre as vigas baldrame que receberão alvenaria será feita impermeabilização com Manta Asfáltica, assentada em toda sua largura.

5. – PAREDES

5.1. Tijolos cerâmicos 6 Furos: A espessura das paredes será de 12cm sem revestimento. O tijolo a ser utilizado será o de 6 furos, assentado a espelho, com argamassa de cimento, cal e areia, no traço de 1:2:8, respectivamente. As juntas terão a espessura máxima de 1,5cm. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e prumadas. O assentamento das 3 (três) primeiras fiadas de tijolos será feita com argamassa de cimento e areia, sem utilização de cal. A construtora poderá optar por assentamento com argamassa industrializada.

Os vãos destinados a abertura de portas e janelas que recebem acabamento em vidro devem ser perfeitamente requadrados e nivelados.

Vergas e Contra-Vergas: as vergas serão executadas acima da abertura das portas em concreto armado, com altura de 15cm com dois ferros de Ø 6,3”, e deverão ultrapassar 30 cm cada lado do vão da abertura. As contra-vergas serão executadas abaixo das aberturas das janelas em concreto armado, com altura de 15cm com dois ferros de Ø 6,3”, e deverão ultrapassar 30 cm cada lado do vão da abertura. O concreto utilizado terá traço de 1:2,5:4 de cimento, areia grossa e brita 1.

6. - COBERTURA E PROTEÇÕES

6.1. Cobertura principal: Com estrutura de madeira tipo “Cambará” e telhas de fibrocimento 6,0mm, em acompanhamento ao telhado existente.

6.2. Impermeabilização de laje: A laje descoberta deverá ser impermeabilizada por firma especializada que apresente nota e garantia dos serviços executados. A cópias das notas e garantias deverão ser entregues ao Engenheiro da Prefeitura.

6.3. Rufos e Calhas: A serem executados em continuidade aos existentes.

7. – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIAS

7.1. Rede de água: Executada de acordo com o projeto utilizando o mesmo reservatório existente.

7.2. Rede Sanitária: Executada de acordo com o projeto, incluindo-se uma fossa e um filtro novo para atender ao banheiro reformado bem como uma caixa de gordura para o refeitório e cozinha.

7.3. Acessórios: Serão fornecidos os acessórios abaixo:

- Lavatório e coluna de louça

- Vaso sanitário com caixa acoplada de louça

- Chuveiro elétrico

- Torneira metálica para o lavatório

- Registro de gaveta com canopla  (4)

- Registro de pressão com canopla

8. – INSTALAÇÃO ELÉTRICA

8.1. Rede Elétrica: A partir do quadro de distribuição existente serão criados 3 novos circuitos para atender a ampliação, conforme especificado em projeto. Além da fiação, das teclas e tomadas, serão fornecido as luminárias fluorescentes 2x40 com calha de alumínio reflexiva.

9. – REVESTIMENTOS

9.1. Chapisco: Todas as paredes e lajes novas receberão chapisco de cimento e areia no traço 1:4.

9.2. Reboco: Todas as paredes e lajes novas receberão reboco de cimento, cal e  areia no traço 1:2:6

9.3. Remoção de Azulejo: Os azulejos do depósito, refeitório e cozinha serão removidos.

9.4. Azulejo: Cozinha, refeitório e banheiro receberão azulejo de até a altura da laje,sendo este liso de cor clara. O Contratado deverá apresentar ao Engenheiro da Prefeitura as opções de azulejos para sua aprovação.

10. – ESQUADRIAS E PAINÉIS

10.1. Janelas: Conforme especificado no projeto, em conformidade com as janelas já existentes. Deverá ser incluído neste item a colocação dos vidros.

10.2. Divisória: A divisória existente será deslocada conforme especificado.

11. – PAVIMENTAÇÃO

11.1. Remoção de piso: Nos locais da reforma os pisos existentes serão removidos para assentamento de novos.

11.2. Contrapiso: Inclui-se neste item o reaterro da caixa da obra, sua compactação, colocação de uma camada de 5,0 cm de brita 01 e execução de contrapiso de concreto 12 Mpa com 5,0 cm de espessura.

11.3. Piso laminado de madeira: Na sala de aula será assentado piso laminada de madeira.

11.3. Cerâmica: Será assentado piso cerâmico nas seguintes peças: refeitório, cozinha, despensa, banheiro e hall de acesso ao banheiro  (demolido pela passagem de tubulação de esgoto). A Contratada deverá apresentar as opções de piso ao Engenheiro da Prefeitura para sua aprovação.

12. – PINTURA

12.1. Fundo selador: Todo reboco novo será lixado e receberá uma demão de selador acrílico.

12.2. Tinta acrílica: Externamente o prédio será todo pintado com 02 demão de tinta acrílica de boa qualidade. Internamente será executada a pintura apenas nas peças reformadas ou ampliadas.

12.3. Tinta Esmalte: Esquadrias de ferro e madeira receberão pintura com tinta esmalte. Nas esquadrias de ferro deverá se passar uma demão de fundo anti-corrosivo.

13. – LIMPEZA DA OBRA

13.1. Limpeza: A obra deverá ser entregue limpa e desprovida de qualquer entulho.

Benedito Novo-SC – novembro de 2010

_______________________

Renato Medeiros Sperb

Engenheiro Civil

CREA/SC 042680-9