ANEXO IV

CONVITE PARA OBRAS N. 55/2010

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Obra: Ampliação C.E.I. Antônio Maurício Stolfi

Município: Benedito Novo – SC

Área a construir: 51,34 m²

Data: Dezembro/2010

01 – Generalidades

O presente memorial descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra, especificar os materiais e técnicas a serem empregadas na execução dos serviços e complementar as informações que não puderam ser colocadas em planta.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado como os serviços executados nesta obra, deverão ser de primeira qualidade, obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT.

O projeto básico será fornecido pela Prefeitura Municipal de Benedito Novo.

02 – Serviços preliminares

Será executado um barraco para depósito de materiais e equipamentos.

O prédio será locado de forma que se adaptem perfeitamente as condições do terreno.

03 – Concreto

03.01 – Armado

As fundações serão executadas com sapatas distribuídas e dimensionadas de acordo com as cargas e a resistência do solo. Ligando as sapatas e servindo de apoio as paredes serão executadas vigas de baldrame.

A cada sapata corresponderá uma coluna embutida na parede ou isolada.

No respaldo das paredes serão executadas vigas (cintas) para suportarem as descargas da laje e cobertura. Todas as peças de concreto armado serão calculadas e dimensionadas de acordo com os esforços a que forem submetidos.

03.02 – Simples

Em toda a área da obra, sobre aterro apiloado, será executado um contrapiso de concreto simples com 10 cm de espessura.

O mesmo procedimento será adotado na execução da circulação externa de acesso as salas de aula.

04 – Impermeabilização

O contrapiso da obra e as vigas de baldrame serão impermeabilizados com uma camada de 1,5 cm de argamassa de cimento de areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante.

05 – Alvenaria

Executada a camada impermeabilizante sobre as vigas de baldrame segue-se o assentamento dos tijolos.

As paredes serão executadas com tijolos cerâmicos de seis furos, em pé, assentados com argamassa de cal e areia traço 1:3 e cimento no traço 1:10 de acordo com o projeto arquitetônico.

06 – Laje

A laje de forro será executada de acordo com as recomendações e responsabilidades do executor.

07 – Armação e Cobertura

A armação será executada com madeira itaúba ou similar nas quantidades e bitolas necessárias para suportar cobrimento com telhas cerâmicas.

Não serão admitidas ondulações na estrutura.

A cobertura será executada com telhas cerâmicas, tipo francesa. As cumeeiras e os demais acessórios de fixação serão empregados de acordo com as recomendações técnicas do fornecedor.

As calhas e os rufos serão de alumínio e as descidas com tubos de PVC.

Será utilizada a mesma inclinação e largura de beirais da cobertura existente.

08 – Revestimentos

08.01- Paredes

Todas as paredes internas, externas e a laje de forro serão previamente chapiscadas. Em seguida serão emboçadas com argamassa de cal e areia traço 1:3 e cimento 1:10, em seguida, serão rebocadas, sendo que o traço do reboco será o mesmo do emboço, porém, com areia fina e peneirada.

08.02 – Pisos

Todos os pisos internos serão revestidos com cerâmica 40x40, lisa, PEI-4, marca Cecrisa ou similar, tonalidade clara e classificação extra. A junta terá espessura de 0,5 cm, preenchida com material elástico e lavável e de tonalidade clara.

09 – Esquadrias

Serão todas colocadas de acordo com o projeto e a tabela de esquadrias.

09.01 – Portas

As portas externas serão de madeira maciça. Deverão ser lisas com pintura a óleo na cor branca. As dobradiças, três por porta, serão de inox. As fechaduras, cromadas e com tambor, serão da marca Pado ou similar.

09.02 – Janelas

Todas as janelas serão em alumínio, para manter o padrão das esquadrias existentes.

Os vidros das janelas serão do tipo canelado incolor, com espessura mínima de 4 mm.

10 – Instalação Elétrica

A instalação elétrica será executada de acordo com o projeto. Os condutores serão embutidos nas paredes, lajes e peças em concreto armado com eletrodutos flexíveis e nas bitolas necessárias.

11 – Pintura

Todas as paredes e a laje serão pintados com tinta acrílica marca Suvinil ou similar, sobre uma de mão de selador.

As portas de madeira deverão ser lisas, e serão pintadas com pintura a óleo.

Nestes serviços serão sempre aplicadas as pinturas de fundo recomendadas para cada caso e, sobre elas, serão dadas tantas demão quantas forem necessárias para que o acabamento fique perfeito.

12 – Limpeza

Toda a obra será limpa e desimpedida de entulhos. Os vidros, os pisos, serão lavados.

13 – Entrega da obra

Após a limpeza e com o “habite-se” expedido pela Prefeitura Municipal de Benedito Novo será feita à entrega da obra a comunidade.

RICHARD BUCHINSKI
CREA/SC: 065735-3