ANEXO VI – MEMORIAL DESCRITIVO

CONCORRÊNCIA Nº 36/2011

MEMORIAL DESCRITIVO

CENTRO DE EVENTOS – 2ª ETAPA

PISO, COZINHA, ATENDIMENTO E CHURRASQUEIRA

(ADAPTAÇÃO)

Obra: Centro de Eventos – 2ª ETAPA – Cozinha, Atendimento e Churrasqueira

Local: Rua Cruz e Souza

Benedito Novo – SC

Área Adaptada: 147,66 m²

GENERALIDADES

A obra consiste em adaptar uma cozinha, um local para atendimento e uma churrasqueira, dentro dos espaços disponíveis do Centro de Eventos.

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a adaptação, especificar os materiais e técnicas a serem empregada na execução dos serviços, e complementar as informações que não constem nos projetos.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, bem como os serviços executados nessa obra, deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT. A obra será executada de acordo com os projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Benedito Novo.

A guarda de materiais e equipamentos na obra assim como a segurança dos mesmos é de responsabilidade da construtora. Cabe ainda a empresa executora zelar pela limpeza do local assim como o isolamento do mesmo para evitar a entrada de pessoas não autorizadas no canteiro de obra. O transporte e disposição de materiais ou entulhos devem ser realizados em local e horário definidos pela prefeitura.

Fica a empresa executora obrigada a manter no local um diário de obra em 3 vias sendo uma delas devidamente anotada e assinada pelo responsável e entregue periodicamente à Prefeitura Municipal. A empresa executora deve ainda estar com todas as suas obrigações fiscais e trabalhistas em dia, assim como manter equipamentos de segurança a disposição dos empregados e fiscalizar o uso dos mesmos.

A empreiteira irá proceder à instalação da obra, de acordo com a NR-18, com previsão de depósitos de materiais, vestiários, alojamentos (se necessário), refeitório, entre outros, mantendo o canteiro de serviços sempre limpo e organizado. Serão mantidos, atualizados, no canteiro de obras, Alvarás, Certidões, Licenças e ART´s, evitando-se interrupções por embargo; assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam ao serviço.

É obrigatória a fixação na obra, em local determinado pela fiscalização das placas, da Prefeitura Municipal de Timbó, da contratada e dos Responsáveis Técnicos.

Considerações Gerais

1. A contratada deverá manter na obra: diário de obra, onde será anotado o andamento da obra e todas as alterações que venham a ocorrer. A cada medição de obra deverá ser apresentado o diário de obra correspondente aos dias trabalhados até aquela data.

2. Em caso de dúvida quanto à interpretação do memorial descritivo, do projeto arquitetônico e detalhes deverá ser sempre consultada a Secretaria de Planejamento.

3. Todos os detalhes de serviços constantes nos desenhos e não mencionados nas especificações serão interpretados como fazendo parte do projeto, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações e não detalhados nos desenhos serão interpretados como fazendo parte do projeto.

4. Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como dessas especificações poderá ser feita sem consulta prévia e consentimento por escrito da Secretaria de Planejamento.

5. A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

6. À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial de especificações, projeto ou detalhes.

7. A contratada deverá assumir inteiramente a Responsabilidade Técnica pela execução da obra, pelos acabamentos, e pela resistência e estabilidade dos materiais empregados.

8. É obrigatória semanalmente a visita e o acompanhamento da obra pelo responsável técnico.

ESPECIFICAÇÕES

1. - SERVIÇOS INICIAIS

1.1; Regularização da Obra: A Contratada providenciará as ART’s necessárias bem como a matrícula da obra junto ao INSS.

1.2; Placa da Obra: A Contratada deverá colocar uma placa metálica com as informações da Empresa Executora, Engenheiro Responsável e descrição da obra. A placa deverá ter as dimensões de 1,00m x 2,00m.

2. – CONSTRUÇÃO DA CHURRASQUEIRA

2.1. Churrasqueira: A churrasqueira será executada sobre uma base de concreto armado (sapata corrida). As paredes serão de tijolos maciços rústicos assentados com argamassa apropriada, com acabamento a vista. O fundo da churrasqueira será de laje de concreto armado, maciça. Deverá ser observada as dimensões previstas no projeto. O fundo da churrasqueira será revestido com lajota refratária.

3. – CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE GÁS E LIGAÇÕES

3.1. Abrigo: O abrigo será executado sobre uma base de concreto armado (sapata corrida). As paredes serão de tijolos maciços rústicos assentados com argamassa apropriada com acabamento a vista. Sobre as paredes será executada uma laje de concreto armado com 30 cm de beiral na frente. A laje terá uma inclinação de 5% para a frente. O abrigo será protegido por uma porta de alumínio tipo veneziana. O abrigo deverá acomodar 2 cilindros de gás P45. Todas as dimensões e detalhes das ligações a serem executadas encontram-se especificadas no projeto arquitetônico.

4. – REDE DE ESGOTO

4.1. Tubulações e Caixas: A rede a ser executada encontra-se detalhada no respectivo projeto. Todos os tubos e caixas sifonadas serão de PVC. As caixas de gordura (CG) e as caixas de inspeção (CI) serão de alvenaria rebocada internamente com tampas de concreto. No interior da edificação, nos locais previstos para as peças, deverá ser colocado um tampão na extremidade do tubo, sendo este no nível do piso.

4.2. Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio: A instalação do sistema de fossa séptica e filtro anaeróbio para o tratamento do esgoto será executado conforme projeto e dimensionamento próprio, em blocos de concreto pré-moldados preenchidos de concreto, com pilares de concreto armado, rebocado e impermeabilizado, com tampas removíveis para inspeção.

5. – REDE DE ÁGUA

5.1. Rede de Água: A ser executada com tubos de PVC a partir da rede existente, devendo atender a cozinha e a churrasqueira.

Observação: As pias da cozinha e churrasqueira não fazem parte do orçamento.

6. – REDE PLUVIAL

6.1. Tubos e Caixas: A rede a ser executada encontra-se detalhada no respectivo projeto. Todos os tubos serão de PVC. As caixas de pluviais (CP) serão de alvenaria rebocada internamente com tampas de concreto. Nos locais de subida da rede pluvial será colocado um tampão de PVC,no nível do piso.

7. – REDE ELÉTRICA

7.1. Rede Elétrica: A rede a ser executada encontra-se detalhada no respectivo projeto. As luminárias serão do tipo fluorescente 2x40 com calhas de alumínio, reflexiva. Tanto no atendimento, como na churrasqueira será instalado um quadro de disjuntor. As luminárias serão com fio 1,5mm e as tomadas com fio 2,5mm.

Observação: Será colocada uma mangueira corrugada tipo canalex de 3” para alimentação do Quadro de distribuição do centro de eventos.

8. – REVESTIMENTO

8.1. Chapisco: As paredes internas da cozinha, atendimento e churrasqueira receberão chapisco de areia média e cimento no traço 3:1

8.2. Reboco: As paredes internas da cozinha, atendimento e churrasqueira receberão reboco de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:6.

9. – PISO

9.1 Concreto Polido: Compreende as seguintes etapas:

- Compactação: O material de aterro (fornecido pela Prefeitura) será compactado mecanicamente. Nos locais de tubulações a compactação deverá ser manual.

- Brita 0 e Lona Plástica: Será colocada uma camada de brita 0 com 5,0 cm de espessura e após estendida uma lona plástica.

- Tela de aço: Será colocada uma tela de aço tipo ”malha Pop Gerdau” em toda extensão do piso. Esta malha deverá ficar a 2,5 cm da superfície do piso.

- Concreto Usinado 20 MPA: Será lançada uma camada de 6,0 cm de concreto devidamente nivelado.

- Polimento e Juntas: Nos locais onde não for assentado piso cerâmico o concreto será polido por lixadeira rotativa com a finalidade de fornecer um perfeito acabamento e executado junta de dilatação em quadros de 4,00x4,00m com profundidade de 2,00 cm.

9.2 Piso Cerâmico: A cerâmica a ser utilizada terá tamanho 40x40cm, PEI-5, extra, acabamento fosco, textura e cor a ser definido pela fiscalização. As peças cerâmicas são assentadas alinhadas, com espaçadores de 5mm e com argamassa específica, de acordo com as instruções do fabricante. O rejunte será na cor da cerâmica. A contratada deverá apresentar a fiscalização opções de cerâmica a serem utilizadas para aprovação.

Observação: A cerâmica será assentada na cozinha, atendimento e churrasqueira.

10. – PINTURA

10.1. Selador Acrílico: Será aplicada uma demão de selador acrílico no reboco executado

10.2. Tinta acrílica: Será aplicada duas demãos de tinta acrílica no reboco executado

11. – LIMPEZA DA OBRA

11.1. Limpeza: A obra deverá ser entregue limpa e com as instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias em funcionamento.

Benedito Novo-SC – agosto/2011

_______________________

Renato Medeiros Sperb

Engenheiro Civil

CREA/SC 042680-9