ANEXO VI - MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE

Obra: Ampliação do Ginásio de Esporte

Local: Rua Holanda – Alto Benedito

Benedito Novo – SC

Área Ampliada: 155,61 m²

GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra, especificar os materiais e técnicas a serem empregada na execução dos serviços, e complementar as informações que não constem nos projetos. Obras externas como ajardinamento e estacionamento não constam neste documento.

As fundações serão executadas com estacas pré-moldadas de concreto conforme projeto específico. Pelo resultado da sondagem do terreno estimou-se a profundidade do estaqueamento em 4,00 metros.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado, bem como os serviços executados nessa obra, deverão ser de primeira qualidade obedecendo às normas, especificações e métodos da ABNT. A obra será executada de acordo com os projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Benedito Novo.

Em caso de divergência entre a cota apresentada nas plantas e a escala, prevalecerá sempre a cota. Deverá ser seguido rigorosamente os projetos apresentados, sendo proibido qualquer tipo de alteração sem o consentimento dos autores do projeto.

A guarda de materiais e equipamentos na obra assim como a segurança dos mesmos é de responsabilidade da construtora. Cabe ainda a empresa executora zelar pela limpeza do local assim como o isolamento do mesmo para evitar a entrada de pessoas não autorizadas no canteiro de obra. O transporte e disposição de materiais ou entulhos devem ser realizados em local e horário definidos pela prefeitura.

Fica a empresa executora obrigada a manter no local um diário de obra em 3 vias sendo uma delas devidamente anotada e assinada pelo responsável e entregue periodicamente à Prefeitura Municipal. A empresa executora deve ainda estar com todas as suas obrigações fiscais e trabalhistas em dia, assim como manter equipamentos de segurança a disposição dos empregados e fiscalizar o uso dos mesmos.

Serão mantidos, atualizados, no canteiro de obras, Alvarás, Certidões, Licenças e ART´s, evitando-se interrupções por embargo; assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam ao serviço.

É obrigatória a fixação na obra, em local determinado pela fiscalização das placas, da Prefeitura Municipal de Benedito Novo, da contratada e dos Responsáveis Técnicos.

Considerações Gerais

1. A contratada deverá manter na obra: diário de obra, onde será anotado o andamento da obra e todas as alterações que venham a ocorrer. A cada medição de obra deverá ser apresentado o diário de obra correspondente aos dias trabalhados até aquela data.

2. Em caso de dúvida quanto à interpretação do memorial descritivo, do projeto arquitetônico e detalhes deverá ser sempre consultada a Secretaria de Planejamento.

3. Todos os detalhes de serviços constantes nos desenhos e não mencionados nas especificações serão interpretados como fazendo parte do projeto, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações e não detalhados nos desenhos serão interpretados como fazendo parte do projeto.

4. Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como dessas especificações poderá ser feita sem consulta prévia e consentimento por escrito da Secretaria de Planejamento.

5. A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

6. À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial de especificações, projeto ou detalhes.

7. A contratada deverá assumir inteiramente a Responsabilidade Técnica pela execução da obra, pelos acabamentos, e pela resistência e estabilidade dos materiais empregados.

8. É obrigatória semanalmente a visita e o acompanhamento da obra pelo responsável técnico.

ESPECIFICAÇÕES

1.  SERVIÇOS INICIAIS

1.1. Regularização da Obra: A Contratada deverá providenciar os documentos legais para o início da obra tais como: ART de execução, matrícula da obra no INSS, abertura do diário de obra e colocação de placa da obra, conforme Modelo Caixa, de acordo com o convenio firmado.

1.2. Demolição: A alvenaria defronte a ampliação será demolida até a altura da viga intermediária.

1.3. Locação da Obra: A locação deverá ser executada na forma convencional obedecendo-se as cotas e os alinhamentos existentes.

2.  INFRAESTRUTURA

2.1. Estaqueamento: Obedecerá ao projeto das fundações. Constará de estacas pré-moldadas 18x18 cm com 4,00 m de comprimento e resistência mínima de 25 MPA.

2.2. Bloco de coroamento: A ser executado em conformidade com o projeto

2.3. Viga Baldrame: Em concreto armado 25 Mpa nas dimensões de 15x40 cm, moldadas no local da obra, em conformidade com o respectivo projeto.

3.  SUPRAESTRUTURA

3.1. Estrutura de concreto armado: Inclui os pilares, vigas e laje da arquibancada. Será toda em concreto armado 25 MPA, obedecendo aos detalhamentos das armaduras. A ancoragem das peças estruturais novas com as existentes serão executadas com utilização de adesivo compounder próprio para tal finalidade.

A fiscalização das obras rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo por conta da contratada as demolições e reconstruções que forem determinadas.

Todo concreto utilizado na obra deverá ter resistência mínima de 25 MPA.

4. IMPERMEABILIZAÇÃO

4.1. Impermeabilização com Manta Asfáltica: Na viga baldrame onde for executado alvenaria será executado impermeabilização com manta asfáltica na sua face superior passante até a espessura do reboco.

5. PAREDES

5.1. Tijolos cerâmicos 6 Furos à vista:  Toda alvenaria será executada com tijolo de 6 furos à vista conforme os padrões da alvenaria existente

Os pilares de encontro com as paredes receberão chapisco de cimento e areia média no traço 1:3.

Os vãos destinados a abertura de portas e janelas que recebem acabamento em vidro devem ser perfeitamente requadrados e nivelados.

A argamassa, no traço 1:2:9, utilizada para assentamento dos tijolos cerâmicos deverá propiciar as resistências mínimas exigidas para a função e deve ser colocada em todas as superfícies de contado entre um tijolo e outro.

5.2.  Vergas e contra vergas: As vergas e contravergas são executadas nos vãos das aberturas em concreto armado, com seção retangular de 15,0cm de aresta e será composta de 4 Ø 5,0mm e estribos de Ø5,0mm a cada 15,0cm, com comprimento mínimo de 20,0cm para cada lado do vão. O concreto utilizado é de 20 MPa feito em obra.

6. ESQUADRIAS:

6.1. Porta de madeira: A porta de aceso a lanchonete será de madeira maciça com 3 dobradiças de 3” e fechadura metálica com cilindro tipo externo.

6.2. Janelas metálica tipo basculante: A janela da lanchonete será metálica de ferro tipo basculante com vidro martelado 4,0 mm.

6.3. Janela metálica cega de enrolar: A janela da lanchonete para a circulação será metálica de ferro com chapa cega de enrolar. Sob o vão da janela será chumbada uma prancha de madeira maciça de 5 cm de espessura e largura de 45 cm.

6.4. Porta Metálica: Serão colocadas duas portas metálicas de abrir, com chapa cega, para acesso ao ginásio.

7.  COBERTURA

7.1. Terças: As terças metálicas serão em perfil UDC 150x50x3,00mm ( perfil “U” dobrado em chapa) parafusados na viga de concreto da cobertura com parafusos tipo parabolt..

7.2. Telhas de fibrocimento: Será utilizada telha de fibrocimento de 6,0 mm, com comprimento de 3,66m e 1,83m.

7.3. Rufo: Deverá ser assentado um rufo de alumínio, com espessura de 0,07mm, no encontro da telha com a parede existente para evitar infiltração de água, deve ter transpasse mínimo de 30cm.

8.  REVESTIMENTOS

8.1. Azulejo: Sobre o “L” da pia será colocado azulejo até a altura de 60 cm.

O azulejo será de primeira, de cor clara, nas dimensões de 20x30cm, assentado com argamassa AC1. O rejunte deverá ser da mesma tonalidade do azulejo.

8.2.Argamassa fina: A arquibancada receberá argamassa de cimento e areia fina no traço 1:4 desempenada e filtrada para fornecer um perfeito acabamento.

8.3.Forro de PVC: A Lanchonete receberá forro de PVC fixado em cantoneiras de aço, com seção mínima de 20x20mm, em chapa 18 e espaçamento máximo de 70cm. O forro de PVC deverá ser uniforme, sem recortes ou emendas aparentes, na cor branca, deverá apresentar 20cm de largura, ou medida aproximada. Deverá ser feito acabamento de rodateto.

9.  PAVIMENTAÇÕES

9.1. Contrapiso: Na caixa da obra será colocada uma camada de macadame compactada e nivelada. Após será colocada uma camada de 4cm de espessura de brita nº 02, para depois ser executado o contrapiso em concreto, com espessura mínima de 6cm. O concreto terá traço de 1:4:4, de cimento, areia média e brita 1. Deverá ser colocada malha de ferro Ø 4,2 cada 20cm, sobre a camada de brita.

O contrapiso será executado nas circulações e na lanchonete. O concreto do contrapiso deverá ter resistência mínima de 12 Mpa.

9.2. Cerâmica: a cerâmica a ser utilizada terá tamanho 40x40cm, PEI-5, extra, acabamento fosco, textura e cor a ser definido pela fiscalização, aplicada na lanchonete. Com rejunte de 3mm. O rodapé será do mesmo piso com largura de 10 cm, assentado na mesma forma e devidamente rejuntado.

9.3. Piso de Cimento Alisado: Executado nas circulações com cimento e areia no traça 1:4, sobre o contrapiso de concreto.

10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

10.1. Instalações: Será respeitado o projeto específico. A rede será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável, em extensão a rede existente. A torneira e o registro de gaveta são de metal cromado.

A ligações da torneira será feitas utilizando-se conexão com bucha de latão.

O reservatório é composto por 1(uma) caixas d’água de fibra, com capacidade de 10.000 litros, existente.

.

O acabamento do registro devem ser cromado.

Uma pia de inox deverá ser colocada na lanchonete com comprimento de 1,50m

11. INSTALAÇÃO SANITÁRIA

11.1. Instalações Sanitárias: Deverá seguir o projeto específico.

A rede será executada com tubos de PVC, tendo como destino a caixa de inspeção existente. Será colocada uma caixa de gordura conforme especificação.

12. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

12.1 Instalações Elétricas: Executada de acordo com o projeto, em circuito proveniente do QD existente. As luminárias serão fluorescente 2x40 em calha de alumínio. Na lanchonete a distribuição se fará por eletrodutos rígidos aparentes.

13.  PINTURA

13.1. Esmalte: As portas de madeira e as vistas são pintadas com 1 (uma) demão de fundo preparador e 2 (duas) demãos de Esmalte Sintético (ou até atingir o cobrimento perfeito). Esquadrias metálicas receberão duas demãos de tinta esmalte.

13.2. Hidrofugante: Em toda alvenaria será pulverizada duas demãos de hidrofugante repelente a água a base de silicone.

14. PREVENTIVO DE INCÊNDIO

Deverá atender ao projeto,constando de:

14.1 Luminária de emergência  tipo PL9 w

14.2 Luminária de emergência tipo 2x55 w

14.3 Abrigo de gás 1,40m x 0,60  m com tubulação

14.4 Pintura da rota de fuga na cor vermelha com tinta para cimentado

14.5 Pintura das faixas da arquibancada na cor vermelha a cada 45 cm

14.6 Placa de Saída luminosa 75 cm x 48 cm

14.7 Placa da capacidade da arquibancada 75cm x 48 cm

14.8 Guarda corpo metálico

14.9 Ventilação permanente

Obs. Guarda corpo: O guarda corpo será executado com cano de 3” na estrutura principal e 2” nas grades secundárias, em espaçamento igual ou menor que 15 cm. A altura será de 1,10m.

NA EXECUÇÃO DO PROJETO PREVENTIVO DEVERÁ SER OBSERVADO O MEMORIAL DESCRITIVO PRÓPRIO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS.

15.  LIMPEZA DA OBRA

15.1. Limpeza da Obra: Após o término dos serviços, será feita a limpeza geral da obra e externamente deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Serão aqui considerados os serviços de raspar, calafetar e encerar os pisos, lavar ou retirar os detritos que ficaram aderentes aos materiais cerâmicos, aos vidros, louças, etc.

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Habite-se: A contratada deverá fornecer a Prefeitura, comprovação de quitação junto aos órgãos competentes, requerer o habite-se e a certidão negativa de débitos (CND) da obra perante o INSS.

Complementares: Todos os aparelhos, esquadrias, ferragens e instalações, deverão ser testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento.

Entrega da Obra: A contratada, antes da comunicação do término da obra, deverá efetuar a vistoria final do prédio, acompanhada da fiscalização da Prefeitura. Serão verificadas todas as partes aparentes, que constituem o acabamento final da obra, bem como as instalações.

A OBRA ATENDE AS ESPECIFICAÇÕES DA NBR 9050 COM RELAÇÃO A ACESSIBILIDADE.

Benedito Novo-SC – 26 de agosto de 2011

_______________________

Renato Medeiros Sperb

Engenheiro Civil

CREA/SC 042680-9

# GINÁSIO DE ALTO BENEDITO

# SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

MEMORIAL DESCRITIVO

### Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

Tipo de Construção: Alvenaria

Classificação de Ocupação: Pública

Classificação do risco de Incêndio: Risco Leve

Número de Blocos: 01 unidade

Número de Pavimentos: 01 unidades

Área  à Construir: 155,61 m2

Localização: Rua Holanda – Alto Benedito – Benedito Novo - SC

___________________________________

# Renato Medeiros Sperb

Eng.. Civil – Crea 042680-9 - SC

BOMBEIROS

Benedito Novo, 26 de agosto de 2011.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O sistema Preventivo de Incêndio foi projetado de acordo com as normas técnicas.

Trata-se de uma ampliação no Ginásio de Esporte, sendo que a área existente já apresenta projeto aprovado e Habite-se do Corpo e Bombeiros, contemplando os seguintes sistemas:

- SPDA – Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica

- Sistema de Alarme de Incêndio

- Rede de Hidrantes

- Sistema de Iluminação de Emergência

- Sistema de Proteção por Extintores

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS ADOTADAS NO PROJETO

Apresentamos neste projeto de ampliação o detalhamento dos seguintes sistemas preventivos:

- Sistema de Gás Centralizado (abrigo)

- Sistema de Iluminação de Emergência

- Sinalização e Orientação

SISTEMA DE GÁS CENTRALIZADO

O projeto da instalação de Gás segue o que determina o Art. 93 da Norma de Segurança Contra Incêndio do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.

Será construído no lado externo da edificação, em local ventilado, em cota igual a do piso interno do prédio, uma cabine de proteção para dois butijões de 13 Kg que deverão atender o consumo do fogão com 4 boca.

As paredes da Cabine serão do tipo corta-fogo, com tempo de resistência igual há 4 horas, não podendo ser construída com tijolos vazados e o teto de concreto com 10cm de espessura, com declividade de 2 % para escoamento de águas.

A canalização a ser utilizada para condução do gás será de ferro galvanizado com diâmetro de 1/2" (meia polegada) e terá um caimento de 0,1% no sentido do ramal geral de alimentação. A canalização só poderá ser cobertas pela alvenaria depois de convenientemente testadas e quando se apresentarem expostas, deverão ser pintadas  em cor alumínio.

O aparelho de utilização será ligado ao terminal de canalização através de mangueiras flexíveis fixadas por braçadeiras metálicas. As mangueiras terão comprimento máximo de 0,80m, diâmetro de 9,3mm aproximadamente e suportar a pressão entre 0,02 a 0,03 kg/cm2.

A dependência que contiver aparelho que consome gás possuirá uma área de ventilação permanente diretamente para o exterior da edificação. Uma ventilação superior nas dimensões mínimas de 20x20cm e uma ventilação inferior nas dimensões mínimas de 20x20cm.

A ventilação superior deverá estar situada a uma altura mínima de 1,50m do piso                   acabado.

A ventilação inferior deverá estar situada até o máximo de 0,80m de altura em relação ao piso do pavimento.

As aberturas de ventilação serão providas de grades venezianas e possuem uma distância mínima de 8 mm entre as placas.

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SISTEMA POR BLOCOS AUTÔNOMOS (DOIS FARÓIS 55 w):

A iluminação de emergência na arquibancada será por 2 blocos autônomos com dois faróis de 55 W cada, fixados na parede a uma altura de 2,30 m do piso.

- Tensão de alimentação 110/220 V – 60hz.

- Lâmpada halógena de 2x55 W.

- Bateria selada isenta de manutenção 12V, 38 Ah (Carregador flutuador).

- Dispositivo de teste incorporado ao equipamento.

- Autonomia de 2,5 horas.

- Tempo de comutação inferior a 5 segundos.

- Capacidade para ligar até 2 placas de saída 9 W, 24 Vcc .

- Circuito independente para os blocos autônomos.

- Fusível de proteção no painel.

- A iluminação de emergência garantirá um nível mínimo de iluminação ao

nível do piso de:

3 lux: corredores, halls e locais de refúgio.

SISTEMA POR BLOCOS AUTÔNOMOS (PL9W):

A iluminação de emergência da lanchonete e circulação de acesso será com lâmpadas fluorescentes compactas 9PLW, fixados na parede.

- Tensão de alimentação 110/220 V – 60Hz.

- Lâmpada lâmpadas fluorescente compacta 9PLW.

- Bateria GEL 6V, 4,5 Ah (Carregador flutuador).

- Dispositivo de teste incorporado ao equipamento.

- Autonomia de 3 horas.

- Tempo de comutação inferior a 5 segundos.

- Circuito independente para os blocos autônomos.

- Fusível de proteção no painel.

- A iluminação de emergência garantirá um nível mínimo de iluminação ao

nível do  piso de:.

3 lux: corredores, halls e locais de refúgio.

SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO:

Serão instaladas placas luminosas com de indicação da “SAÍDA”, sobre as portas de saída

Duas placas de advertência da capacidade da arquibancada serão instaladas na circulação de acesso.

PISO ANTI-DERRAPANTE E GUARDA CORPO

Todo piso da ampliação na área de circulação comum será do tipo cimentado alisado.

Nas laterais da arquibancada será executado guarda-corpos de acordo com o projeto.

A rota de fuga será pintada com tinta especial para piso cimentado, na cor vermelha.

A arquibancada receberá faixas vermelhas delimitando os assentos ao público distantes em 45 cm de eixo

________________________________________

Assinatura do proprietário

____________________________

### Projetista responsável -CREA