MEMORIAL DESCRITIVO

QUADRA DE ESPORTE COBERTA

E SANITÁRIOS

Obra: Quadra de Esporte Coberta e Sanitários

Local: Ribeirão Liberdade

Benedito Novo – SC

Área a Construir: 719,25 m²

Data: Dezembro de 2013

GENERALIDADES

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever sucintamente a obra, especificar os materiais e técnicas a serem empregada na execução dos serviços, e complementar as informações que não constem nos projetos. Obras externas como ajardinamento e estacionamento não constam neste documento.

As fundações serão executadas com estacas pré-moldadas de concreto conforme projeto específico e, sapatas isoladas nos sanitários.  Pela sondagem estimou-se uma profundidade de cravação de 10,00 m, levando em consideração o atrito lateral do solo e a carga da obra.

Todo e qualquer material a ser fornecido e empregado deverá ser de primeira qualidade. A obra será executada de acordo com os projetos fornecidos pela Prefeitura Municipal de Benedito Novo.

Deverá ser seguido rigorosamente os projetos apresentados, sendo proibido qualquer tipo de alteração sem o consentimento dos autores do projeto e da fiscalização da obra.

Fica a cargo do executor da obra o pedido de instalação provisória de água e energia elétrica, assim como a instalação de alojamento, sanitários dentre outros para seus funcionários, devendo estar rigorosamente dentro das normas específicas vigentes.

A guarda de materiais e equipamentos na obra assim como a segurança dos mesmos é de responsabilidade da construtora. Cabe ainda a empresa executora zelar pela limpeza do local assim como o isolamento do mesmo para evitar a entrada de pessoas não autorizadas no canteiro de obra. O transporte e disposição de materiais ou entulhos devem ser realizados em local e horário definidos pela prefeitura.

Fica a empresa executora obrigada a manter no local um diário de obra em 3 vias sendo uma delas devidamente anotada e assinada pelo responsável e entregue periodicamente à Prefeitura Municipal. A empresa executora deve ainda estar com todas as suas obrigações fiscais e trabalhistas em dia, assim como manter equipamentos de segurança a disposição dos empregados e fiscalizar o uso dos mesmos.

A empreiteira irá proceder à instalação da obra, de acordo com a NR-18, com previsão de depósitos de materiais, vestiários, alojamentos (se necessário), refeitório, entre outros, mantendo o canteiro de serviços sempre limpo e organizado. Serão mantidos, atualizados, no canteiro de obras, Alvarás, Certidões, Licenças e ART´s, evitando-se interrupções por embargo; assim como ter um jogo completo, aprovado e atualizado dos projetos, memorial descritivo, orçamentos, cronogramas e demais elementos que interessam ao serviço.

É obrigatória a fixação de placa de obra padrão convênio.

Considerações Gerais

1. A contratada deverá manter na obra: diário de obra, onde será anotado o andamento da obra e todas as alterações que venham a ocorrer. A cada medição de obra deverá ser apresentado o diário de obra correspondente aos dias trabalhados até aquela data.

2. Em caso de dúvida quanto à interpretação do memorial descritivo, do projeto arquitetônico e detalhes deverá ser sempre consultada a Fiscalização da Obra.

3. Todos os detalhes de serviços constantes nos desenhos e não mencionados nas especificações serão interpretados como fazendo parte do projeto, assim como todos os detalhes de serviços mencionados nas especificações e não detalhados nos desenhos serão interpretados como fazendo parte do projeto.

4. A contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

5. À fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial de especificações, projeto ou detalhes.

6. A contratada deverá assumir inteiramente a Responsabilidade Técnica pela execução da obra, pelos acabamentos, e pela resistência e estabilidade dos materiais empregados.

7. É obrigatória semanalmente a visita e o acompanhamento da obra pelo responsável técnico.

ESPECIFICAÇÕES

1. - SERVIÇOS INICIAIS

1.1; Instalações Provisórias: Serviços necessários para implantação do canteiro de obras.

1.1.1; Ligações provisórias de água e luz: Providenciar as ligações junto aos órgãos competentes. A ligação de água será de manancial existente, a Prefeitura deverá ser consultada.

1.1.2; Barraco da obra: Com madeira compensada, telhas de fibrocimento 4,0 mm, banheiro e ligações, com 8,00 m².

Ao término das obras as instalações provisórias deverão ser retiradas.

1.2; Locação da Obra: A locação da obra deverá ser feita rigorosamente de acordo com os projetos de recuos exigidos pela Prefeitura e como está locado na planta. A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência.

2. – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

2.1. Escavações: Fica a cargo da contratada toda escavação para execução das fundações.

2.2. Reaterro e Apiloamento: o preenchimento das fundações (blocos de coroamento, vigas baldrame) será executado com material proveniente das escavações, compactado energicamente.

3. – INFRA-ESTRUTURA

3.1; Estaqueamento: Estacas pré-moldadas com seção 16x16cm e profundidade estimada de 10,00m, sendo duas por pilar pré-moldado

3.2; Sapatas: As fundações dos sanitários serão do tipo sapata isolada e vigas baldrame em concreto armado, executada em conformidade com o respectivo projeto.

3.3; Vigas Baldrame: As vigas serão em concreto armado conforme respectivo projeto.

Todo concreto estrutural terá resistência mínima de 20 Mpa.

3.4; Impermeabilização de baldrame: Todo baldrame receberá em sua face superior manta betuminosa na largura da viga.

4. – SUPRA-ESTRUTURA

4.1. Estrutura Pré-moldada: Inclui fornecimento das peças e montagem do galpão completo, constando desde o arrasamento das estacas, blocos de coroamento, vigas baldrame, pilares, vigas superiores e braços. Todas as peças serão pré-moldadas em concreto armado com resistência de 35 Mpa. As terças serão em viga “U” metálica.

Obs. O fornecimento e a execução do galpão pré-moldado deverá ser por firma especializada no ramo.

4.2; Estrutura dos Sanitários: Será executado com blocos de alvenaria estrutural. Serão utilizadas de vergas e contravergas como reforço estrutural dos vãos abertos.

4.2.1 Vergas e contravergas; Portas receberão vergas e janelas receberão vergas e contravergas. Os elementos deverão ultrapassar 30 cm para cada lado dos vãos e executados com canaletas apropriadas do bloco estrutural, armadas com 02 barras de aço 8,0 mm. Concreto 20 Mpa.

4.3; Laje: A laje do vestiário será do tipo pré-moldada para forro com recobrimento de 3,0cm de concreto. A ferragem adicional determinada pela empresa fornecedora levando em consideração as cargas de solicitação.

5. – PAREDES

5.1. Bloco Estrutural: Os blocos estruturais terão as dimensões de 11,5x19,0x24,0 cm. As fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas, niveladas e prumadas. A argamassa de assentamento será 1:2:6 de cimento, cal e areia.

6. - Esquadrias:

6.1. Portas de madeira: Todas as portas internas e externas deverão ser de chapa de madeira compensada. As dobradiças, três por porta, serão de inox e as fechaduras com tambor cromadas da marca Pado ou similar. As fechaduras externas serão de embutir com cilindro e as dos banheiros com lingueta.

6.2. Janelas: Todas as janelas serão confeccionadas com perfis metálicos de ferro, do tipo basculante, com vidro 4,00 mm, canelado.

7. - COBERTURAS E PROTEÇÕES

7.1. Cobertura da Quadra: A cobertura da quadra será com telhas de alumínio 0,5 mm de espessura fixadas nas terças do galpão por meio de ganchos e parafusos.

7.2. Cobertura com telha cerâmica: A cobertura principal dos sanitários será executada com estrutura de madeira de lei, com telhas cerâmicas natural do tipo plan.

8. - REVESTIMENTOS

8.1. Chapisco: Alvenaria e laje receberão chapisco de cimento e areia média no traço 1:4.

8.2. Reboco: Todo o local chapiscado, receberá revestimento em reboco filtrado, exceto nas paredes que receberão azulejos, sendo executado apenas emboço. A argamassa utilizada terá traço de 1:4:5, de cimento, cal hidratada e areia fina. A espessura será de 0,50cm.

8.3. Azulejo: As paredes dos vestiários serão revestidos com azulejo até o teto, 1ª qualidade, cor clara e acabamento fosco.

A contratada deverá apresentar a fiscalização opções do azulejo com as especificações do memorial para aprovação.

O azulejo será assentado a prumo com argamassa específica para a finalidade e de acordo com as instruções do fabricante. O espaçamento será de acordo com as normas do fabricante e o rejunte na cor a escolher.

9. – PAVIMENTAÇÕES INTERNAS

9.1. Contrapiso e cimentado: Será executado nos sanitários, sendo composto de uma sub-base com camada de 4cm de espessura de brita nº 02, para depois ser executado o contrapiso em concreto, com espessura mínima de 5cm. O concreto terá traço de 1:4:6, de cimento, areia média e brita 1.

Após a cura do contrapiso será executada uma camada de 1,5 cm de espessura de argamassa de cimento e areia (1:3) para regularização e nivelamento do piso.

9.2. Cerâmica: Assentada no piso dos sanitários, PEI4 padrão médio, acabamento fosco, textura e cor a ser definido pela fiscalização.

As peças cerâmicas são assentadas com espaçadores de 5mm e com argamassa específica, de acordo com as instruções do fabricante. O rejunte será na cor da cerâmica.

A contratada deverá apresentar a fiscalização opções de cerâmica com as especificações do memorial para aprovação.

9.3. Piso de Concreto Polido: A ser executado na quadra poliesportiva conforme segue:

- solo compactado mecanicamente

- colocação de uma camada de 5,0 cm de brita 02

- colocação de uma malha de aço 3,4 mm a cada 20 cm.

- Deverá ser previsto os furos para traves de futebol e voleibol, com canos de ferro galvanizado, antes da concretagem.

- Aplicação de concreto 20 Mpa espessura de 7,0 cm (aplicação única no mesmo dia) mantendo uma declividade de 0,5% do centro da quadra para as laterais.

- Polimento de todo piso por meio de acabadora tipo “bambolê mecânico”, após atingir a plasticidade necessária (este serviço deverá ser executado por firma especializada)

- Cortes de dilatação com disco de diamante seco com profundidade de 1,75 cm em quadros de 3,00m x 3,00m. As juntas deverão ser seladas com poliuretano na cor do concreto.

- Executada com junta seca no baldrame.

10. – INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

10.1. Instalações: Uma vez que a concessionária (CASAN) não oferece rede de abastecimento, alimentação será proveniente de manancial natural existente, que hoje abastece as residências do entorno do terreno. A Prefeitura irá implantar próximo ao manancial um reservatório de 5.000 litros e uma rede para alimentar o reservatório dos sanitários . A rede será executada com tubos e conexões de PVC rígido soldável. As torneiras e os registros serão de metal cromado. Os vasos sanitários serão com caixa acoplada.

As ligações das torneiras, engates e aparelhos são feitas utilizando-se conexões com bucha de latão.

O reservatório é composto por 1 (uma) caixas d’água de fibra, com capacidade de 1.000 litros.

.

Aparelhos (Louças, Metais e Equipamentos Diversos): A contratada deve instalar todos os equipamentos dos sanitários, que se constituem de:

Vasos sanitários de porcelana, cor branca, com acionado por válvula de descarga.

Assentos plásticos de boa qualidade na cor branca.

Torneiras cromadas de ½”.

Mictório em porcelana branca com válvula

Lavatórios com coluna

Barras de apoio em aço inox para bwc - acessibilidade

Os aparelhos não podem ter trincas ou defeitos de fabricação. Toda a louça sanitária deverá ter a mesma cor, tom e procedência.

11. – INSTALAÇÃO SANITÁRIA

11.1. Instalações Sanitárias: Deverá seguir o projeto específico. Toda a rede será em PVC rígido soldável, nas bitolas de 100, 75, 50 e 40 mm, conforme projeto.

Os pontos de esgoto dos lavatórios são embutidos na alvenaria, sempre que possível.

A instalação do sistema de tanque séptico e filtro anaeróbio para o tratamento do esgoto será executado conforme projeto e dimensionamento próprio.

Os efluentes do tratamento do sistema de tanque séptico e filtro anaeróbio serão direcionados para uma zona de raízes que consiste num leito cultivado e deste para um leito de jardins para consumo final dos efluentes remanescentes. Todos os estudos e desenvolvimento do sistema de zona e leito serão desenvolvidos pela Prefeitura Municipal e as suas expensas.

12. – INSTALAÇÃO ELÉTRICA

12.1 Instalações Elétricas: Deverá obedecer rigorosamente o projeto e memorial descritivo. A alimentação será pela rede da CELESC existente na Estrada Geral Ribeirão Liberdade.

Quadro de distribuição de embutir para 02 circuitos

As luminárias serão do tipo incandescente – globo de vidro.

13. – INSTALAÇÃO PREVENTIVA DE INCÊNDIO

14.1 Instalações Preventivas Contra Incêndio: O sistema preventivo contra incêndio será executado de acordo com o respectivo projeto.

14. – PINTURA

14.1. Selador Acrílico: Todo reboco receberá uma demão de selador acrílico.

14.2. Tinta Acrílica: Todo reboco receberá duas ou mais demãos de tinta acrílica até um perfeito recobrimento.

14.3. Esmalte: As portas de madeira e as vistas são pintadas com 1 (uma) demão de fundo preparador e 2 (duas) demãos de Esmalte Sintético (ou até atingir o cobrimento perfeito).

14.4. Piso cimentado: Todo piso cimentado receberá duas demãos de tinta própria para cimentado, sendo a quadra de esporte pintada em cores pré-definidas.

Observações:

Todas as partes pintadas devem ser previamente lixadas e limpas.

As tintas devem ser de primeira qualidade e de primeira linha e observadas às recomendações de aplicação dos fabricantes.

Os recortes e as superfícies devem ter acabamento uniforme sem manchas ou tonalidades diferentes, tomando-se cuidado especial no sentido de evitar-se o escorrimento ou respingos de tintas nas superfícies não destinadas à pintura. Os respingos que não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca.

Todas as cores da pintura serão definidas pela Secretaria de Planejamento, inclusive as da quadra de esporte.

15. - LIMPEZA DA OBRA

15.1. Limpeza da Obra: Após o término dos serviços, será feita a limpeza geral da obra e externamente deverá ser removido todo o entulho ou detritos ainda existentes. Serão aqui considerados os serviços de raspar, calafetar e encerar os pisos, lavar ou retirar os detritos que ficaram aderentes aos materiais cerâmicos, aos vidros, louças, etc.

_______________________

Renato Medeiros Sperb

Engenheiro Civil

CREA/SC 042680-9