MEMORIAL DESCRITIVO

CENTRO DE EVENTOS

CONCLUSÃO DOS SANITÁRIOS, SALA DE APOIO AO PALCO E PORTAS PRINCIPAIS.

Obra: Conclusão dos Sanitários, Sala de Apoio ao Palco e portas Principais.

Local: Rua Cruz e Souza, Benedito Novo – SC

Área: 76,00 m²

GENERALIDADES

Serviços:

- Instalação da rede hidráulica;

- Chapisco e reboco na alvenaria e laje;

- Assentamento de piso cerâmico;

- Assentamento de azulejo;

- Colocação de esquadrias (portas e janelas)

- Instalação elétrica;

- Instalação preventiva de incêndio (para-raios e hidrantes);

- Pintura e;

- Divisórias.

A rede de esgoto sanitário encontra-se executada, ligada a fossa e filtro.

ESPECIFICAÇÕES

1. – PAINEIS

1.1.Divisórias: As divisórias serão em PVC branco com altura de 2,00 metros sendo fixadas por estrutura metálica de alumínio.

1.2 Alvenaria: Fechamento de alvenaria nos vãos das portas principais, espessura 15 cm.

2. – REVESTIMENTOS

2.1 Chapisco (sanitários, sala de apoio e banheiro da sala de apoio): Paredes de alvenaria e laje receberão chapisco com argamassa de cimento e areia média no traço 1:3.

2.2. Reboco (sanitários, sala de apoio e banheiro da sala de apoio):  Paredes de alvenaria e laje receberão reboco em uma camada única com argamassa de cimento, cal e areia fina no traço 1:2:6.

2.3. Azulejo (sanitários e banheiro da sala de apoio): Todas as paredes receberão azulejo de primeira linha, cor clara, assentadas e rejuntadas na forma convencional. A Contratada deverá apresentar as opções de azulejo para o Engenheiro da Prefeitura para este tomar a decisão do modelo a ser assentado.

3. – REVESTIMENTO E ACABAMENTO DE PISO

3.1. Regularização de piso: Sobre o contrapiso existente será colocada uma camada de argamassa de cimento para regularização.

3.2. Piso cerâmico: A cerâmica deverá ser de primeira linha, PEI5, assentada e rejuntada na forma convencional. A Contratada deverá apresentar as opções de piso para o Engenheiro da Prefeitura para este tomar a decisão do modelo a ser assentado.

4. – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4.1. Rede hidráulica:  A rede a ser instalada terá como ponto de partida o reservatório existente até a alimentação das peças dos sanitários. Deverá obedecer ao projeto fornecido. Todos os tubos e conexões serão de primeira linha.

5. – LOUÇAS E METAIS

5.1. Louças e metais: As louças e metais conforme segue:

- Porta sabonete líquido

- Porta papel toalha

- Porta papel higiênico

- Torneira cromada automática temporizada

- Lavatório com coluna suspensa em louça, branco gelo, com sifão e válvula.

- Cuba de embutir de louça oval

- Bacio com assento e caixa acoplada botão duplo acionamento

- Conjunto de 3 barras de apoio em inox

- Bancada de granito para lavatório 2,90x0,50 m

- Mictório sifonado branco de louça

- Mictório de canto, sifonado de louça

- Granito para divisória dos mictórios – 0,40x0,90 m com canto arredondado

6. – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PREVENTIVAS

6.1. Elétricas e preventivas: As instalações elétricas e preventivas referem-se as especificações dos projetos apenas no interior dos sanitários. Fazem parte das instalações preventivas a rede de hidrantes e sistema de para-raios.

7. - ESQUADRIAS

7.1. Janela de alumínio com vidro 4mm: As janelas serão em alumínio tipo maxin-ar com vidros de 4,00 mm, translúcidos.

7.2 Portas de madeira: Portas de madeira chapeada, completas com caixilhos de madeira, ferragens e fechadura cromada.

7.3 Portas metálicas: As portas principais serão de chapa cega metálica em duas folhas com abertura para fora.

Observação – As portas principais serão reduzidas para 2 unidades. Os vão em aberto serão fechados em alvenaria com chapisco e reboco, até a altura da viga de concreto.

8. - PINTURA

8.1. Selador acrílico: As paredes onde não forem assentado azulejo serão lixadas, aplicada uma demão de selador acrílico.

8.2. Pintura acrílica: As paredes onde não forem assentado azulejo serão pintadas com três demãos de tinta acrílica na cor branco gelo.

8.3. Pintura esmalte: As portas de madeira e metálica receberão uma demão de fundo e duas demãos de tinta esmalte.

9. – LIMPEZA DA OBRA

9.1.Limpeza geral da obra: A obra deverá ser entregue limpa e em condições de uso.

Benedito Novo-SC – setembro de 2013

_______________________

Renato Medeiros Sperb

Engenheiro Civil

CREA/SC 042680-9