MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA -

GALPÃO PRÉ-MOLDADO

- ÁREA DA QUADRA (18,00 x 30,00 m) – 540,00 m2

- ÁREA DO GALPÃO (20,00 x 35,00 m) – 700,00 m2

1.1 – Placas

Será obrigatória a instalação das seguintes placas:

Placa de identificação da obra com 100 cm x 150 cm.

Placa da empresa executora e responsáveis técnicos com 100 cm x 150 cm.

Sera colocada placa de obra dp cpmvenio conforme regras do ministério.

1.2 – Locação da Obra

A locação deverá ser feita através de gabarito de madeira, em todo o perímetro da edificação, perfeitamente nivelados.

1.3 – Escavação do solo

As fundações utilizadas na obra serão diretas, por meio dos blocos isolados, com dimensões especificadas no projeto estrutural.

As escavações obedecerão os níveis de projeto e serão executadas manualmente.

1.4 – Reaterro

Se, para atingir esta capacidade de suporte, for necessário escavar o terreno, de modo que os pilares do térreo fiquem com um comprimento superior a um metro, o responsável técnico pelo projeto deverá ser, obrigatoriamente, consultado.

As valas, necessárias à execução das vigas, obedecerão as cotas de projeto e serão escavadas manualmente. Caso, seja necessário nivelar o fundo da vala, através de aterro, este será executado com material limpo, depositado sobre o terreno previamente limpo, em camadas de no máximo 20 cm e apiloado manualmente.

1.5 – Estaqueamento

A fundação da obra será do tipo profunda, por meio de estacas pré-moldadas de concreto armado, cravadas até a camada de solo impermeável a percussão, de acordo com o laudo de sondagem. A seção das estacasa será de 18cm x 18cm, o número mínimo de estacas em cada bloco será de 3 (tres), dispostas de forma triangular, de modo que o centro de gravidade dos eixos das estacas coincida com o eixo do pilar de cada bloco.

1.6 – Blocos em Concreto Armado

Os blocos e as dimensões do coroamento das estacas, a serem utilizadas na obra serão executadas em concreto armado com FCK 25 MPA de acordo com o projeto.

1.7 / 1.8 - 1.9 / 1.10 / 1.11  – Vigas e Pilares

Os pilares e as vigas serão pré-fabricados, em concreto armado, do tipo aparente, as seções das peças e comprimento deverão obodecer as medidas do projeto arquitetônico. As armaduras dos pilares e das vigas serão definidas pela empresa executora dos serviços, a qual se responsabilizará tanto pelos projetos quanto pela execução. Seguindo as seguintes dimensões:

Vigas:

- Vigas baldrame em concreto pré-moldado 15x40x500 cm (Laterais / Oitões)

- Vigas pré-moldado travamento superior oitões 15x40x500 cm (Lateral / Oitões)

Pilares:

- Pilares laterais 25x35x840 cm

- Pilares oitões 20x40x930 cm

- Pilares oitões centrais 20x40x1020 cm

1.12 / 1.13 – Tesouras e Terças em concreto pré-moldado

As tesouras e as terças serão pré-fabricados, em concreto armado, do tipo aparente, as seções das peças e o comprimento deverão obedecer as medidas do projeto arquitetônico. As armaduras das tesouras e das terças serão definidas pela empresa executora dos serviços, a qual se responsabilizará tanto pelos projetos quanto pela execução.

1.14 / 1.15 – Cobertura, cumeeira e proteções

A cobertura será em telhas metálicas, tipo aluzinco, na espessura de 0,43 mm, no formato trapezoidal, apoiadas sobre terças de perfis de concreto pré-moldado e fixadas a estas com parafusos, tipo gancho, de aço galvanizado, colocados na segunda e quinta onda das telhas. As cumeeiras serão do mesmo material, espessura, formato e fixação que as telhas.

Os parafusos possuirão arruela galvanizada e borracha de vedação, além de receber massa de calafetar para garantir a perfeita vedação dos furos das chapas. As seções transversais e espessuras dos elementos de fixação das telhas serão definidas pela empresa executora dos serviços, a qual se responsabilizará tanto pelos projetos quanto pela execução.

A estrutura de sustentação da cobertura será de tesouras executadas em concreto pré-moldado, obedecendo o modelo estabelecido no projeto arquitetônico.

2.1 – Lastro de brita e=10cm

O solo sob o piso de concreto deverá ser nivelado e apiloado mecanicamento.

Sobre o solo compactado, será colocada uma camada de 10 cm de pedra britada número1.

2.2 – Lona plástica

Sobre a camada de brita, será colocada uma lona plástica, para evitar a perda na pasta de cimento.

2.3 – Piso de concreto

O piso será executado na espessura de 8 cm, com concreto FCK = 20 Mpa, armado com uma tela de aço de malha 15 x 15 cm, diâmetro do fio 4,2 mm. O concreto deverá ser vibrado e nivelado para receber o lixamento.

Após o lançamento do concreto será executado o desempeno e alizamento com máquinas específicas para este fim.

O piso deverá ter juntas de dilatação a cada 500 cm no maximo, em ambas as direções.

Poucas horas após o lançamento e adensamento do concreto, quando este começar a endurecer superficialmente, deverá proceder-se a cura, decendo-se para isto, molher constantemente o concreto durante, no mínimo, sete dias.

2.4 – Pintura das faixas de demarcação com tinta acrílica

A pintura somente poderá iniciar após 28 dias da concretagem do piso.

As faixas que demarcam a quadra de futebol deverão ser pintadas com tinta acrílica e expessura de 8 cm e as faixas que demarcam a quadra de volei deverão ser pintadas com tinta acrílica e espessura de 5 cm.

A quadra deverá ser lixada e estar isenta de graxa, óleo, fungos ou qualquer material solto ou que venha a interferir na aderência da tinta no substrato.

Será aplicado o fundo, mais duas demãos de tinta, a fim de permitir um acabamento perfeito na superfície, com intervalos entre demãos, conforme especificado pelo fabricante do produto.

3.1 – Baliza para volei

Rede de vôlei, dimensão oficial, sintética.

Poste para fixação de rede de volei, metálico tubular, diâmetro 8,0cm, pintura esmalte, fixação móvel, altura 2,25cm.

3.2 – Trave de futebol

Traves de futsal, dimensão oficial, de ferro tubular, pintura esmalte sintético, com rede.

4 – Sistema Preventivo

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

GENERALIDADES

O presente Memorial descreve o Projeto Preventivo de um Ginásio de Esportes, localizado no Município de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina.

Na elaboração deste projeto, foram observadas as Normas ABNT e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, e durante a execução da obra, estas serão consultadas para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

CLASSIFICAÇÃO

A edificação em questão é de uso Ginásio de Esportes, devendo ser enquadrada como RISCO LEVE, sendo, neste caso, a pressão mínima exigida no hidrante mais desfavorável de 4,0 m.c.a.

DO SISTEMA DE PÁRA-RAIO

- O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será pelo método Gaiola Faraday, com partes metálicas (cobertura, beirais, mastros, antenas, rufos) do prédio;

- Todas as conexões deverão ser feitas com solda exotérmica e quando conectado as partes metálicas (escadas, beirais, mastros, antenas, rufos) com conector terminal mecânico bimetálico;

DO SISTEMA DE ATERRAMENTO

-    O sistema de terra, estabelece uma resistência ôhmica não superior a 10 Ohms;

-    Os cabos de descida serão interligados ao anel de aterramentos, através da caixa de inspeção de alvenaria nas dimensões 30x30x40cm e servirá para medição e inspeção contendo em seu interior uma haste de terra de 5/8” por 240cm conectada aos cabos; hastes cobreadas alta camada 254 µ tipo copperweld.

-    Terá caixa de alvenaria somente nas hastes de interligação das descidas, e as demais hastes serão colocadas diretamente no solo.

- Em solo seco, arenoso ou rochoso, havendo dificuldade de ser conseguido o mínimo de resistência ôhmica estabelecida, será necessário o acréscimo de eletrodos, ou o emprego de fitas dispostas radialmente ou ainda pela construção de poços de sal e carvão, tendo ao fundo, uma placa de cobre de 2mm x 0,25m2, ligado ao cabo de descida;

- Quando se verificar que uma tomada de rocha de pequena profundidade se localiza no lugar de ligação a terra, dever-se-ão enterrar fitas de valores radiais de 4 metros de comprimento e profundidade uniforme em torno da rocha.

- Caso a resistência do aterramento seja superior a 10 Ohms, deverá ser acrescentado novas hastes mantendo uma distancia mínima entre as mesmas de 3,0,m;

CONDUTORES DE DESCIDA

- Os cabos de descida no solo serão protegidos por eletrodutos de PVC para evitar danos mecânicos ao cabo;

- Os ângulos de curvatura dos condutores de descida devem ser sempre iguais ou maior de 90 graus;

-    A conexão se dará na estrutura metálica através de terminal mecânico, conector minigar para terminais aéreos sem bandeira.

____________________________

José Dias Alves

Técnico em eletrotécnica

CREA SC – 055462-5

____________________________

Sandro Pisa

Engº Civil – CREA SC 046722-4

Posição Engenharia Civil Ltda ME

CREA SC - 092600-5

PROJETO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA -

GALPÃO PRÉ-MOLDADO

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIOS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

____________________________                           _____________________________

José Dias Alves                                                             Sandro Pisa

Técnico em eletrotécnica                                         Engº Civil – Crea SC 046722-4

CREA SC – 055462-5                                       Posição Engenharia Civil Ltda ME

CREA SC – 092600-5

Ascurra, 11 de Junho de 2011.

- - GENERALIDADES

O presente Memorial descreve o Projeto Preventivo de um Ginásio de Esportes, localizado no Município de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina.

Na elaboração deste projeto, foram observadas as Normas ABNT e do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, e durante a execução da obra, estas serão consultadas para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário.

- - CLASSIFICAÇÃO

A edificação em questão é de uso Ginásio de Esportes, devendo ser enquadrada como RISCO LEVE, sendo, neste caso, a pressão mínima exigida no hidrante mais desfavorável de 4,0 m.c.a.

- - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

DO SISTEMA DE PÁRA-RAIO

- O sistema de proteção contra descargas atmosféricas será pelo método Gaiola Faraday, com partes metálicas (cobertura, beirais, mastros, antenas, rufos) do prédio;

- Todas as conexões deverão ser feitas com solda exotérmica e quando conectado as partes metálicas (escadas, beirais, mastros, antenas, rufos) com conector terminal mecânico bimetálico;

DO SISTEMA DE ATERRAMENTO

-    O sistema de terra, estabelece uma resistência ôhmica não superior a 10 Ohms;

-    Os cabos de descida serão interligados ao anel de aterramentos, através da caixa de inspeção de alvenaria nas dimensões 30x30x40cm e servirá para medição e inspeção contendo em seu interior uma haste de terra de 5/8” por 240cm conectada aos cabos; hastes cobreadas alta camada 254 µ tipo copperweld.

-    Terá caixa de alvenaria somente nas hastes de interligação das descidas, e as demais hastes serão colocadas diretamente no solo.

- Em solo seco, arenoso ou rochoso, havendo dificuldade de ser conseguido o mínimo de resistência ôhmica estabelecida, será necessário o acréscimo de eletrodos, ou o emprego de fitas dispostas radialmente ou ainda pela construção de poços de sal e carvão, tendo ao fundo, uma placa de cobre de 2mm x 0,25m2, ligado ao cabo de descida;

- Quando se verificar que uma tomada de rocha de pequena profundidade se localiza no lugar de ligação a terra, dever-se-ão enterrar fitas de valores radiais de 4 metros de comprimento e profundidade uniforme em torno da rocha.

- Caso a resistência do aterramento seja superior a 10 Ohms, deverá ser acrescentado novas hastes mantendo uma distancia mínima entre as mesmas de 3,0,m;

CONDUTORES DE DESCIDA

- Os cabos de descida no solo serão protegidos por eletrodutos de PVC para evitar danos mecânicos ao cabo;

- Os ângulos de curvatura dos condutores de descida devem ser sempre iguais ou maior de 90 graus;

-    A conexão se dará na estrutura metálica através de terminal mecânico, conector minigar para terminais aéreos sem bandeira.

____________________________

José Dias Alves

Técnico em eletrotécnica

CREA SC – 055462-5

____________________________

Sandro Pisa

Engº Civil – CREA SC 046722-4

Posição Engenharia Civil Ltda ME

CREA SC - 092600-5